LEITFADEN für AKE-2 bis AKE-4

Seite    Tastenfolge	Funktion				weitere Angaben

1		STOPP					Wiegelin. Nr. oder "0" für alle

2		LEEREN				Wiegelin. Nr. oder "0" für alle

3		EIN					Wiegelin. Nr. oder "0" für alle

4		AUS					Wiegelin. Nr. oder "0" für alle

5		DRUCK und BETRIEBSZÄHLER

5-1		BETRIEBSZÄHLER			Anzeige

5-2		ABWURFZÄHLER			Anzahl der gewünschten Abwürfe

5-3		DRUCKROUTINEN			Menü

5-3-1		  - Statistikdruck

5-3-2		  - Einstellwerte drucken

5-3-3		  - Alle Fertiggewichte drucken

5-3-4		  - Auswertung Starten

5-3-5		  - Druckgeschwindigkeit einstellen

5-4		ZUFUHRSTEUERUNG SOLLWERTE	siehe Beiblatt

6		KONTROLL und OPTIMIERUNG

6-1		KONTROLLFUNKTIONEN		Menü

6-1-0		  - Filterkontrolle				Wiegelin.Nr.

6-1-1		  - Wiegekopfkontrolle			Wiegelin.Nr.

6-1-2		  - Eingangsprüfungen			Menü - Funktionsauswahl

6-1-2-1		  - Portkarten - Eingänge prüfen

6-1-2-2		  - Initiatoreingänge prüfen

6-1-3		  - Uhr Einstellroutine

6-2		DOSIERZEITEN EINGABE		Wiegelin. Nr. oder "0",Grobz.,Feinz.

6-3		OPTIMIERUNG				Menü

6-3-1		  - Optimierung Ein/Aus

6-3-2		  - Feinvibrationsoptimierung  Ein/Aus

6-3-3		  - Wertübernahme für die Optimierung

6-4		WAAGE OPTIONEN EINSTELLEN	siehe Beiblatt

7		TARIERUNG und VIBRATOREN

7-1		ZEITEN					Menü

7-1-1		   Abwurfverzögerung			Anzahl der 20mS Zyklen

7-1-2		   Abwurfzeit				Anzahl der 20mS Zyklen

7-1-3		   Anlaufverzögerung			Anzahl der 20mS Zyklen

7-1-4		   Zwischenklappe Verzögerung		Anzahl der 20mS Zyklen

7-2		TARIERIERANGABEN			Menü

7-2-1		   Tarierungsrate			Anzahl der Wiegungen / Tarierung

7-2-2		   Freifüllzeit 				Anzahl der 20 mS Zyklen

7-2-3		   Synchronzeit				Anzahl der 20mS Zyklen

7-2-4		   Tariergenauigkeit			Gewünschte Genauigkeit in Bits

7-2-5		   Tarierdauer				Dauer der Tarierung in 20ms Zyklen

7-3		VIBRATORJUSTAGE			Wiegelin. Nr. , Vibrator Nr.

7-4		HANDTARIERUNG			Wiegelin. Nr.

8		WAAGEMODIS und SPEICHER

8-1		FUNKTION				Nr. der gewünschten Funktion

8-2		ISTWERTGEBER			Menü

8-3		PRODUKTSPEICHER			Menü

8-3-1		    Produkt wechseln			Nr. der gewünschte Speicherstelle

8-3-2 		    Produkt speichern			Nr. der gewünschte Speicherstelle

8-3-3		    Maschinen Name oder Nummer	Auftragsnummer oder Herst.-Info

8-4-1		SERVICE - ANZEIGE			Nr. der Wiegelinie

8-4-4-8		INITIALISIERUNG			Menü

8-4-4-8-1	   Multiplikator Einstellung

8-4-4-8-2	   Maximales Sollgewicht		max. und min. Sollgewicht

8-4-4-8-3	   Anzahl der Wiegelinien		Anzahl den installierten Wiegelinien

8-4-4-8-4	   Fertigmeldung - Unterbrechung	Anzahl der 20mS Zyklen

9		Gewichtvorgaben			Menü

9-1		SOLLGEWICHTE			Wiegelin. Nr. oder "0" für alle, Gewicht

9-2		UNTERER GRENZWERT		Wiegelin. Nr. oder "0" für alle

9-3		OBERER   GRENZWERT		Wiegelin. Nr. oder "0" für alle

9-4		ISTWERT  (Istwertanzeige)

+		ENTER					und  ANTWORTTASTE   >JA<

-		Dezimalpunkt				und  ANTWOTTASTE     >NEIN<

# Stopp	1

Aufgabe:	Sofortiges Anhalten einer oder aller Wiegelinien

Bedienung: 	Die Menüseite wird durch Betätigen der Taste  "1" geöffnet:

Geben sie die Nummer der von Ihnen gewünschten Wiegelinie , oder

wenn sie alle Wiegelinien stoppen wollen die Nummer "0" an.

Bei einem zufälligen Aufruf der Funktion benutzen sie die Taste ENTER

zum Abbruch!

Arbeitsweise: 	Die angegebene/n  Wiegelinie/n wird/werden unabhängig von deren

Zustand sofort gestoppt.

# Leeren	2

Aufgabe:	Das Entleeren des Wiegegutes einer oder  aller Wiegelinien.

Bedienung: 	Die Menüseite wird durch Betätigen der Taste  "2" geöffnet:

Geben sie die Nummer der von Ihnen gewünschten Wiegelinie, oder

wenn sie alle Wiegelinien entleeren wollen die Nummer "0" an.

Bei einem zufälligen Aufruf der Funktion benutzen sie die Taste ENTER

zum Abbruch!

Arbeitsweise: 	Die angegebene/n  Wiegelinie/n wird/werden geleert.  Die Grob-  Fein-

und Abwurfsklappen werden geöffnet und die Vibratoren angesteuert.

Das Leeren bleibt bis zum Stoppen ( Taste "1" ) im Betrieb.

# Einschalten	3

Aufgabe:      	Einschalten einer oder aller Wiegelinien.

Bedienung:	Die Menüseite wird durch Betätigen der Taste "3" eröffnet.

Geben sie die Nummer der von Ihnen gewünschten Wiegelinie , oder

wenn sie alle Wiegelinien einschalten wollen die Nummer "0" an.

Arbeitsweise:	Wenn sie die Frage mit einem "Y"  (für yes/ja) beantworten, wird/werden die

angegebene/n  Wiegelinie/n  eingeschaltet.  Mit dem "N" oder ENTER

verlassen sie die Menüseite ohne die Waagezustände zu Ändern.

ACHTUNG ! 	Eine Tarierung erfolgt nur nach dem Abwurf einer Fertigwiegung! Wenn die

Waage oder Wiegelinie länger still stand, ist es empfehlenswert eine Hand-

tarierung vor dem Einschalten durchzuführen. (Die Handtarierung ist

sinngemäß nur bei leerer Waagschale durchzuführen!)

# Ausschalten	4

Aufgabe:      	Ausschalten einer oder aller Wiegelinien.

Bedienung:	Die Menüseite wird durch Betätigen der Taste "4" eröffnet.

Geben sie die Nummer der von Ihnen gewünschten Wiegelinie, oder

wenn sie alle Wiegelinien ausschalten wollen die Nummer "0" an.

Arbeitsweise:	Wenn sie die Frage mit einem "Y"  (für yes/ja) beantworten, wird/werden die

angegebene/n  Wiegelinie/n  ausgeschaltet.  Mit dem "N" oder ENTER

verlassen sie die Menüseite ohne die Waagezustände zu Ändern.

ACHTUNG ! 	Das Ausschalten einer Wiegelinie ist mit dem Stoppen nicht identisch!

Beim Ausschalten wird die gerade laufende Dosierung bis zum Ende

geführt und die ausgewogene Portion abgeworfen. Die Wiegelinie wird

nach dem Abwurf ausgeschaltet.

# Betriebszähler und Druckroutinen	5

Aufgabe:      	Verzweigung zu weiteren Funktionen oder Untermenüs

Bedienung:	Die Menüseite wird durch Betätigen der Taste "5" eröffnet.

Betriebszähler                    = Taste „1“

Abwurfzähler	         = Taste „2“

Druckroutinen	         = Taste „3“

Zurück zum Hauptmenu     = Taste „4“

# Betriebszähler	5-1

Aufgabe:      	Nutzzeitregistrierung durch  Abwurfzählung

Bedienung:	Die Menüseite wird durch Betätigen der Taste "5",“2“ eröffnet.

Der Zähler kann von dem Kunden nicht gelöscht werden -  Alle Tasten

bewirken einen Abbruch der Anzeige.

Arbeitsweise:	Die Funktion zeigt den Stand des Betriebszählers.

# Abwurfzähler	5-2

Aufgabe:        	Vorprogrammieren einer Anzahl von Abwürfen.

Bedienung:     	Die Menüseite wird durch Betätigen der Taste "5",“2“ geöffnet.

Arbeitsweise:	Nach dem Einschalten der Wiegelinie/n wird der Zähler gestartet und zählt

von dem angegebenen Stand rückwärts bis 0.

Beim erreichen des 0-Zählerstandes schaltet er automatisch alle Wiegelinien

aus und aktiviert den "Charge fertig" Ausgang an der Portkarte.

Zum erneuten Starten dieser Funktion stehen drei Möglichkeiten zur

Verfügung:

a. Starten mit der Taste "E"  (Einschalten X)

b. Impuls auf Wiederstart - Eingang (+24V DC  min 100mS)

c.  Um den Zähler außer Betrieb zu setzen geben sie eine "0" als

Abwurfanzahl an und starten sie die Waage mit der Taste "E".

Drucken							5-3

Aufgabe:      	Verzweigung zu weiteren Druckroutinen

Bedienung:	Die Menüseite wird durch Betätigen der Taste "D" eröffnet.

Geben sie die Nummer der von Ihnen gewünschten Funktion an.

# Statistikdruck starten		5-3-1

Aufgabe:      	Protokolldruck über den wichtigsten Produktionsdaten.

Bedienung:	Die Menüseite wird durch die  Tastenfolge  "5",“3“,"1" eröffnet.

Beispielausdruck:

Auswertung zur Wiegelinie-1

Betriebsmode: Standardbetrieb

Maschine Nr.: SPK-123456	Produkt: .................................    		Pr. Nr.: 001

Auswertung ab: 00:12:12-14.05.1995	bis: 95.05.14-12:15:00		Dauer: 00.03.00

Sollgewicht:   00800 gr

Feingewicht:  00975 gr

Grobgewicht: 00662 gr.

Marke	Abweichung	     Anzahl d. Abwürfe	Notizen

2		>   -00020gr		00000		korrigiert durch Nachdosierung

2		<   -00020gr		00000		korrigiert durch Nachdosierung

1		<   -00010gr		00001		tatsächlich abgeworfen

1		+-   00002gr		00028		tatsächlich abgeworfen

1		<  +00010gr		00004		tatsächlich abgeworfen

3		<  +00020gr		00000		entfernt durch Übergewichtsweiche

3		>  +00020gr		00000		entfernt durch Übergewichtsweiche

Gesamtanzahl der Abwürfe:   		000000

Gesamtgewicht der Abwürfe:	  0.000.025.889 gr

Leistung währen der Auswertung:	     008

Abwurfgewicht Durchschnitt:		  00801 gr

# Einstellwertprotokoll drucken	5-3-2

Aufgabe:      	Protokolldruck über die Einstellwerte erstellen.

Bedienung:	Die Menüseite wird durch die  Tastenfolge  "D","2" eröffnet.

Beispielausdruck:

Fertiggewichtuebersicht vom XX:XX:XX

Anlage Nr.: SPK-XXXX

- Einstellwerte -

Register Nr.: XXX         Betriebszaehlerstand: XXXXXXX 	    Datum : XX:XX:XX

Produkt:....................

Wiegelinie: 1       		               Wiegelinie: 2

Sollgewicht: ........            		Sollgewicht: ........

Grobgew:.......     Feingew:........  	    Grobgew:.........       Feingew:.........

min.Gew.:.......   max.Gew.:........   	   min.Gew.:.........     max.Gew.:.........

Vibr.0 = XXX          Vibr.3 = XXX               Vibr.0 = XXX       	Vibr.3 = XXX

Vibr.1 = XXX          Vibr.4 = XXX               Vibr.1 = XXX    	Vibr.4 = XXX

Vibr.2 = XXX          Vibr.5 = XXX               Vibr.2 = XXX    	Vibr.5 = XXX

Wiegelinie: 3       			Wiegelinie: 4

Sollgewicht: ........            		Sollgewicht: ........

Grobgew:.......     Feingew:........  	    Grobgew:.........       Feingew:.........

min.Gew.:.......   max.Gew.:........   	   min.Gew.:.........     max.Gew.:.........

Vibr.0 = XXX          Vibr.3 = XXX               Vibr.0 = XXX         	Vibr.3 = XXX

Vibr.1 = XXX          Vibr.4 = XXX               Vibr.1 = XXX    	Vibr.4 = XXX

Vibr.2 = XXX          Vibr.5 = XXX               Vibr.2 = XXX    	Vibr.5 = XXX

Anl.verz.: XXX       Abw.verz.: XXX          Abw.zeit : XXX           Freif.zeit: XXX

Synchr.zeit: XXX                Tarierungsrate: XXX               Betriebsmode: XXX

Tariergenauigkeit: +-XXX

# Alle Wiegungen drucken	5-3-3

Aufgabe:      	Protokolldruck über alle Fertiggewichte erstellen.

Bedienung:	Die Menüseite wird durch die  Tastenfolge  "5","3",“3“ eröffnet.

Zum Abbruch betätigen sie die ENTER - Taste .

# Auswertung starten	5-3-4

Aufgabe:      	Löschen der bisherigen Eintragungen und initialisieren des Speichers

für die Neuaufnahme der Daten.

Bedienung:	Die Menüseite wird durch die  Tastenfolge  "D",“3“,"4" erreicht.

Achtung!	Nach dem Starten der Auswertung sind alle vorherigen Daten in dem Speicher

gelöscht! Benutzen sie diese Funktion nur nach dem Ausdruck der aktuellen

Daten

# Druckgeschwindigkeit Einstellen	5-3-5

Aufgabe:      	Protokolldruck über die Einstellwerte erstellen.

Bedienung:	Die Menüseite wird durch die  Tastenfolge  "5","3",“5“ eröffnet.

Je größer die Zahl die eingestellt wird, um so langsamer wird die Druckgeschwindigkeit.

# Kontrollroutinen	6

Aufgabe:      	Verzweigung zu weiteren Funktionen oder Untermenüs

Bedienung:	Die Menüseite wird durch Betätigen der Taste "6" eröffnet.

Kontrollroutinen                  = Taste „1“

Optimierung-Sollzeiten       = Taste „2“

Optimierung ein/aus 	         = Taste „3“

Zurück zum Hauptmenu     = Taste „5“

# Kontrollroutinen Hauptmenü	6-1

Aufgabe:      	Auswahl von weiteren Menüseiten

Bedienung:    	Die Menüseite wird durch Betätigen der Taste "6",“1“ eröffnet:

Arbeitsweise:	Die von Ihnen gewünschte Kontrollroutine ist durch Betätigen der

entsprechenden Taste zu erreichen.

# Bandanzeige zur Filterkontrolle	6-1-0

Bedienung:  	Die Menüseite wird durch die Tastenfolge "6",“1“,"0" geöffnet.

Das untere Band ist eine istwertproportionale Linearanzeige und das obere

ist eine Maximalanzeige, die den maximal erreichten Stand des unteren

Bandes anzeigt.

Zum Tarieren des Wiegekopfes drücken sie die Taste "0".

Filterprüfung:	1. Legen sie ein Gewicht auf die Waagschale, bei dem das untere Band

an der Anzeige bis ca. 3/4 Länge erreicht.

2. Nehmen sie das Gewicht von der Schale ab und löschen sie das

obere Band mit der Taste "-".

3. Lassen sie das Gewicht von einer nach dem tatsächlichen Fallweg

entsprechenden Höhe in die Waagschale fallen und betrachten

sie die Anzeige.

Stellen sie anhand der folgenden Beispiele fest  ob der Filter Über-

schwingungen  oder einen zu langsamen Anstieg hat:

Beispiel -1   zu große Überschwingung (die Länge des oberen Bandes übersteigt

die Länge des unteren )

Beispiel -2   zu langsamer Anstieg (unteres Band erreicht nur langsam den Stand

des oberen.)

Beispiel -3   gute Einstellung (unteres Band erreicht rasch den Stand des oberen und

schwingt nicht über.)

Stellen sie am Filter oder an der Öldämpfung nach und wiederholen

sie die Prüfung. Zum Abbruch drücken sie kurz die Taste ENTER.

# Kontrollroutine für die Wiegeköpfe	6-1-1

Aufgabe: 	Justage oder Kontrolle eines Wiegekopfes

Bedienung:   	Die Menüseite wird durch die Tastenfolge "6",“1“,"1" eröffnet:

Geben sie die Nummer des von Ihnen gewünschten Wiegekopfes an

und betätigen sie die Taste ENTER.

Arbeitsweise:	Die Routine zeigt das austarierte Gewicht und gibt über die Taste

"H" die Möglichkeit  zum manuellen Tarieren .

# Kontrollroutinen zur Eingangsprüfung	6-1-2

Aufgabe:      	Auswahl von weiteren Menüseiten

Bedienung:    	Die Menüseite wird durch Betätigen der Taste "6",“1“,"2" eröffnet:

Arbeitsweise:	Die von Ihnen gewünschte Kontrollroutine ist durch Betätigen der

entsprechenden Taste zu erreichen.

# Kontrollroutine für die Freigabeeingänge	6-1-2-1

Aufgabe:	Kontrolle der Portkarte bzw. Anzeige der Eingangszustände

Bedienung: 	Die Menüseite wird durch die Tastenfolge "6",“1“,"2","1" geöffnet:

Arbeitsweise: 	Die Anzeige zeigt die an den Eingängen herrschenden Zustände an.

Wenn ein Eingang unangesteuert  ist, wird eine "0" ansonsten eine "1"

angezeigt.

Belegung der Kanäle:   	CH1= Freigabeeingang

CH2= Wiederstart - Eingang

CH3 - CH8  Kodierschalter Eingänge

(siehe  Portkartenbeschreibung)

# Kontrollroutine für die Initiatoreingänge	6-1-2-2

Aufgabe:	Kontrolle der Klappenkarte bzw. Anzeige der Eingangszustände

Bedienung: 	Die Menüseite wird durch die Tastenfolge "6",“1“,"2","2" geöffnet:

Arbeitsweise: 	Die Anzeige zeigt die an den Eingängen herrschenden Zustände an.

Wenn ein Eingang unangesteuert  ist, wird eine "0" ansonsten eine "1"

angezeigt.

Kanalbelegung:	CH1 = Init. für Wl.-1  V-0		CH5 = Initiator für Wl.-2   V-0

CH2 = Init. für Wl.-1  V-1		CH6 = Initiator für Wl.-2   V-1

CH3 = Init. für Wl.-1  V-3		CH7 = Initiator für Wl.-2   V-3

CH4 = Init. für Wl.-1  V-4		CH8 = Initiator für Wl.-2   V-4

# Uhrstellroutine	6-1-3

Aufgabe:      	Einstellung oder Korrektur der internen Uhr.

Bedienung:    	Die Menüseite wird durch die Tastenfolge  "6",“1“,"3" eröffnet:

Geben sie das Datum - und Uhrdaten wie folgt an  (1992 Jan. 21. 18:20:00)

9   2   0   0   1  0   2   1  0   1   8   0   2   0   0   0   0    und anschließend   ENTER

Nach einer kurzen Einbrennzeit werden Ihre Angaben nochmals angezeigt

und es wird um Bestätigung gebeten:

Wenn die Angaben richtig sind, bestätigen sie mit der Taste "Y" , ansonsten

benutzen sie die Taste "N" zu nochmaligen Eingabe.

Arbeitsweise:	Die Uhr wird nach Ihren Angaben neu programmiert und gestartet und

dient als Zeitbasis bei den Druckroutinen .  (Siehe Druckprotokoll)

# Sollzeiten	7

Aufgabe:      	Verzweigung zu weiteren Funktionen oder Untermenüs

Bedienung:	Die Menüseite wird durch Betätigen der Taste "7" eröffnet.

Sollzeiten Ändern               = Taste „1“

Tarierangaben	         = Taste „2“

Vibratoreinstellung             = Taste „3“

Handtarierung                    = Taste „4“

# Abwurfverzögerungszeit ändern	7-1-1

Aufgabe:	Ändern oder Speichern der Einstellung für Abwurfverzögerung.

Bedienung:  	Die Menüseite wird durch die Tastenfolge "7",“1“,"1" geöffnet.

Arbeitsweise: 	Bei Einstellung der Dosierung befinden sich noch Teile des Dosiergutes

im Weg zur Waagschale. Um sicherzustellen daß diese Teile restlos

ankommen, soll die  "Abwurfverzögerungszeit"  dem Produkt entsprechend

eingestellt werden.

Bei allgemeinen Anwendungen reicht eine Abw.Verz. von 15 bis 20 Zyklen

mit Sicherheit aus.

ACHTUNG!	Wenn die Istwertanzeige einen kleineren Wert anzeigt als den Tatsächlichen,

liegt es bestimmt an der zu kurz eingestellten  Abwurfverzögerung.

Umgekehrt, wenn der angezeigte Wert größer ist als der Tatsächliche,

suchen sie den Fehler bei der Filtereinstellung! (Er ist zu träge eingestellt!)

# Abwurfzeit ändern	7-1-2

Aufgabe:	Ändern oder Speichern der Einstellung für die Abwurfzeit.

Bedienung:  	Die Menüseite wird durch die Tastenfolge "7",“1“,"2" geöffnet.

Arbeitsweise: 	Um die Waagschale vollständig entleeren zu können, muß eine

entsprechende Öffnungszeit für die Abwurfsklappen gesichert werden.

Diese Zeit wird bei der Programmierung Abwurfzeit genannt.

Geben sie die für die Entleerung nötige Zeit in 20mS Zyklen an und betätigen

sie die Taste "ENTER".

ACHTUNG!	Stellen sie die Abwurfzeit länger wenn nach dem Abwurf noch Teile des

Dosiergutes in der Abwurfschale geblieben sind! Gehen sie sehr vorsichtig

mit der Reduzierung der Abwurfzeit um, da sich die Entleerung in Grenz-

fällen etwas verlängern kann! ( besonders bei klebrigen oder bei zu

leichten Dosiergütern )

Beachten sie daß die Abwurfzeit auch von dem Luftdruck abhängig ist!

(Wenn sie die Drosselung der Abwurfsklappen ändern, kontrollieren sie, ob

die Waagschale vollständig entleert ist.)

# Anlaufverzögerung ändern	7-1-3

Aufgabe:	Ändern oder Speichern der Einstellung für Anlaufverzögerung.

Bedienung:  	Die Menüseite wird durch die Tastenfolge "7",“1“,"3" geöffnet.

Arbeitsweise: 	Die Anlaufverzögerung schützt vor einem zu frühen Wiederanlauf der Waage.

Sie ist mit der Schließzeit der Abwurfsklappen identisch und hält die

Dosierung so lange an, bis sich die Klappen vollständig geschlossen haben.

ACHTUNG!	Bei zu geringer Abwurfverzögerung kann das Dosiergut durch die noch nicht

ganz geschlossenen Abwurfsklappen in die Verpackungsmaschine

nachrieseln oder nachfallen.

# Tarierfunktion - Hauptmenü	7-2

Aufgabe:      	Auswahl von weiteren Menüseiten

Bedienung:    	Die Menüseite wird durch Betätigen der Taste "7",“2“ geöffnet:

Arbeitsweise:	Die von Ihnen gewünschte Einstellroutine ist durch Betätigen der

entsprechenden Taste zu erreichen.

# Tarierungsrate ändern	7-2-1

Aufgabe:      	Ändert die gespeicherte Tarierungsrate im Speicher.

Bedienung:  	Die Menüseite wird durch die Tastenfolge "7",“2“,"1" geöffnet.

Geben sie die gewünschte Tarierungsrate (min. 1 und  max. 250) ein und

bestätigen sie mit  ENTER.

Arbeitsweise: 	Wegen mehrerer Einflüsse ist es notwendig den Wiegekopf nach und

nach zu Tarieren.  Die Häufigkeit dieser Tarierung, wird als Tarierungsrate

definiert.  Tarierungsrate = Abwürfe/Tarierung.

Beispiele:    	Nach jedem Abwurf Tarieren    		Tarierungsrate=1

Nach jedem 10-ten Abwurf Tarieren    	Tarierungsrate=10

ACHTUNG!	Bei Untarierbarkeit eines Wiegekopfes erscheint eine Meldung auf der

Anzeige wie folgt :

Die genannte Wiegelinie wird automatisch ausgeschaltet.

# Synchronzeit ändern	7-2-3

Aufgabe:      	Ändert die gespeicherte Synchronzeit im Speicher.

Bedienung:  	Die Menüseite wird durch die Tastenfolge "T","2",“3“ geöffnet.

Geben sie die gewünschte Synchronzeit (max. 100) ein und

bestätigen sie mit ENTER.

Arbeitsweise:	Die Funktion verzögert die Abwürfe an der Wiegelinie -2 und -3 um die

Fallzeitunterschiede zwischen den äußeren und inneren Wiegelinien

zu korrigieren.

ACHTUNG!    	Bei Zwillingswaagen stellen sie den Wert "0" ein!

# Tariergenauigkeit Ändern	7-2-4

Aufgabe:      	Ändern der Genauigkeit der Tarierung

Bedienung:	Die Menüseite wird durch Betätigen der Taste "7",2-4 eröffnet.

***  Tarierungsrate Ändern  ***

Bitte die gewünschte Tariergenauigkeit

eingeben  (min= 0  max=10) =  01

Geben sie die gewünschte Tarierungsgenauigkeit (min 0 und  max 10) ein und

bestätigen sie mit  ENTER.

# Tarierungsdauer ändern	7-2-5

Aufgabe:      	Ändern der Genauigkeit der Tarierung

Bedienung:	Die Menüseite wird durch Betätigen der Taste "7",“2“,“5“ eröffnet.

***  Tarierungsdauer Ändern  ***

Bitte die gewünschte Tarierungsdauer

eingeben  (min= 5  max=9) =  08

Die Waagesteuerung stellt den Standardwert (08) beim ersten Einschalten

automatisch ein!

Geben sie die gewünschte Tarierungsgenauigkeit (min. 5 und  max. 9) ein und

bestätigen sie mit  ENTER.

# Vibrationsstärke ändern	7-3
	- (oder Bandgeschwindigkeit ändern)

Aufgabe:	Ändern und Speichern der Einstellung für die Vibrationsstärke.

- (wenn die Waage mit Bänder arbeitet, - für Bandgeschwindigkeit)

Bedienung:  	Die Menüseite wird durch Betätigung der Taste "V" geöffnet.

- Bei Bandwaage wird anstatt Vibrator Förderband angezeigt:

Arbeitsweise: 	Geben sie die Nummer der Wiegelinie an, bei der sie die Stärke eines Vibrators

oder bei Bandwaage eines Bandes verändern wollen.

Geben sie die Nummer des gewünschten Vibrators oder bei Bandwaage

- des gewünschten Bandes an.

Nach der Eingabe springt der Cursor  automatisch eine Stelle weiter:

Auf der Anzeige erscheint der momentan eingestellte Wert.

Wenn die Menüseite nur zur Kontrolle aufgerufen wurde, können sie

durch die zweimalige Betätigung der ENTER - Taste zum Hauptmenü zurück-

kommen oder durch die einmalige Betätigung zur Vibrator - Nummer

Eingabestelle zurücktreten.

Sie haben zwei Möglichkeiten die eingestellte Stärke zu ändern:

- geben sie die von ihnen gewünschten Stärke ein und anschließend

speichern sie die Einstellung mit der ENTER - Taste.

b. verändern sie die Stärkeeinstellung mit der Taste "+" (aufwärts)

oder mit der Taste "-" (abwärts),  anschließend betätigen sie die

Taste „0“ um die Einstellung zu speichern.

ACHTUNG!	Die Stärke der Vibration ist in 1% Schritten von 0 bis 100%  (0-200 Einheiten) verstellbar

aber bei Bandsteuerung sind Sollwerte von 0 bis 250 Einheiten zulässig!

Die Numerierung der Wiegelinien und der Vibratoren

bei der Standardwaage

# Handtarierung	7-4

Aufgabe:        	Manuelle Tarierung eines Wiegekopfes. (zum Beispiel nach einem

Wiegeschalen - Wechsel oder vor dem ersten Abwurf nach dem Einschalten)

Bitte kontrollieren sie die Waagschale vor der Handtarierung, sonst könnte

das sich dort befindliche Wiegegut mit austariert werden!

Bedienung:  	Die Menüseite wird durch Betätigen der Taste "H" geöffnet.

Nach dem Aufruf geben sie die Nummer des gewünschten Wiegekopfes

ein und Betätigen sie die Taste "ENTER".

Die austarierte Restvorlast wird so lange angezeigt bis sie dies mit der Taste

ENTER bestätigen.

ACHTUNG!	Die Restvorlast soll ca. 1/8 des  Gesamtmessbereiches betragen.

(bei 8000 gr Gesamtmessber. soll der Restwert zwischen 800-1200gr liegen)

Bei zu niedrigen und zu hohen Restvorlasten kann sich die Tarierzeit

deutlich verlängern.  Restvorlasten von  <5 Digit und >1/4 des Gesamtmess-

bereiches führen zu Error - Meldungen.

# Waagefunktion und Initialisierung	8

Aufgabe:      	Verzweigung zu weiteren Funktionen oder Untermenüs

Bedienung:	Die Menüseite wird durch Betätigen der Taste "8" eröffnet.

Funktion wählen                 = Taste „1“

Istwertgeber einstellen       = Taste „2“

Produktspeicher                 = Taste „3“

Waageinitialisierung           = Taste „4“

# Funktion / Betriebsmodi	8-1

Aufgabe:        	Festlegen der Arbeitsweise der Waage.

Bedienung:      	Die Menüseite wird durch Betätigen der Taste "8",“1“ geöffnet.

Die aktuelle Funktionsnummer wird angezeigt. Wenn sie nur die Einstellung

prüfen wollten, betätigen sie zum Abbruch die Taste "ENTER", ansonsten

wählen sie die - für die gewählten Betriebsmodi entsprechenden -

numerischen Tasten.

Arbeitsweise:	Die Waage wird nach der gewählten Betriebsmodi gesteuert.

1=Standardmode 	alle Wiegelinien arbeiten für sich und werden in der

Reihenfolge abgeworfen, wie sie fertig geworden sind.

2=Produkt Mischung   	alle Wiegelinien füllen für sich, werfen aber zusammen ab

# Istwertgeber Ändern	8-2

Aufgabe:      	Festlegen des Istwertgebers  für alle Wiegelinien.

Bedienung:    	Die Menüseite wird durch Betätigen der Taste "8",“2“ eröffnet:

In den Klammern wird die aktuelle Einstellung angezeigt. Wenn sie

die Menüseite nur zur Kontrolle aufgerufen haben, kehren sie mit der

Taste ENTER zur Hauptmenüseite zurück, ansonsten wählen sie die nach

Ihrem Wunsch entsprechende Taste zur Initialisierung der  Steuerung für

den Gebertyp.

Arbeitsweise:	Wenn Ihre Waage mit  Fotozellen oder mit Lichtschranken für Zählfunktion

ausgerüstet ist, so können sie die Arbeitsweise "0" auswählen.

Bei dieser Einstellung werden einige Menüseiten so geändert, daß anstatt

"gr" , "St." als Mengenbezeichnung angezeigt wird. Der Multiplikator für die

Anzeige wird automatisch auf  x1 gestellt.  Die Multiplikator-  und Dezimal-

punkt - Einstellung für Wiegebetrieb wird zwischengespeichert, so daß bei

einer Rückänderung sie automatisch wiederhergestellt wird.

Die Zählung erfolgt nach einem Übergang von 0V auf 24V. (Flankenzählung)

Die Handtarierung löscht den Stückzähler der entsprechenden Wiegelinie,

und die Wiegekopfkontrolle zeigt den Stand des Stückzählers.

# Einstelldaten speichern oder lesen	8-3

Aufgabe:      	Einstelldaten lesen oder Speichern.

Bedienung:    	Die Menüseite wird durch Betätigen der Taste "8",“3“ geöffnet:

Arbeitsweise:	Die von Ihnen gewünschte Funktion ist durch Betätigen der

entsprechenden Taste zu erreichen.

Als Arbeitsspeicher wird der Speicher genannt, der die aktuellen

Einstellungen speichert. Dieser behält die gespeicherten Daten auch im

stromlosen Zustand der Waage so lange, bis man die Daten manuell ändert,

oder durch einen Produktwechsel überschreibt.

Der Produktspeicher ist für die Aufbewahrung der Einstelldatenpakete

(für 20 bis 200 Produkte) zuständig.

Wenn Sie ein neu erstelltes Programm vom Arbeitsspeicher in den

Produktspeicher ablegen wollen, wählen sie die Taste "2".

Wenn  ein schon bereits gespeichertes Programm vom Produktspeicher

in den Arbeitsspeicher geladen werden soll, betätigen sie die Taste "1".

ACHTUNG!	Es gibt zwei verschiedene Programmversionen für den Produktspeicher.

a. eine numerische Version, wo die Speicherstellen durch eine

dreistellige Zahl auszuwählen sind.

b. eine weitere Version mit Textspeicher und Bedienung über eine

sechsstellige Produktnummer. Der Textspeicher hat eine Kapazität

von zwanzig ASCII-Zeichen.

# Einstellwerte lesen	8-3-1

Bedienung:  	Die Menüseite wird durch die Tastenfolge "M","1" geöffnet.

Geben sie die Nummer der Produktspeicherstelle an, von wo die

Daten an den Arbeitsspeicher geladen werden sollen!

ACHTUNG!	Wenn sie doch keine Änderung vornehmen wollen, so können sie

durch Betätigen der Taste ENTER die Menüseite ohne Änderung

verlassen.

# Einstellwerte speichern	8-3-2

Bedienung:  	Die Menüseite wird durch die Tastenfolge "8",“3“,"2" geöffnet.

Geben sie die Nummer der Produktspeicherstelle an, wohin die

Daten vom Arbeitsspeicher geladen werden sollen!

ACHTUNG!	Wenn sie doch keine Änderung vornehmen wollen, so können sie

durch Betätigen der Taste ENTER die Menüseite ohne Änderung

verlassen.

# Initialisierung der Steuerung	8-4-4-8

Aufgabe:      	Anfordern und Speichern der wichtigsten Betriebseinstellungen.

Bedienung:    	Die Menüseite wird durch die Tastenfolge  "8","4","4",“8“ eröffnet:

Arbeitsweise:	Die von Ihnen gewünschte Kontrollroutine ist durch Betätigen der

entsprechenden Taste zu erreichen.

# Anzeigenmultiplikator eingeben	(8-4-4-8)-1

Bedienung:  	Die Menüseite wird durch die Tastenfolge "8-4-4-8","1" eröffnet.

Wählen sie die Einstellung nach Ihrer Wahl. siehe Beispiele:

Multipl.    Dez. Punkt     Init. Tasten 	Meßbereich   	Auflösung    	Auflösung

(Anzeige)        	  (Intern)

0.5      	       1     	" . "  " 2 "  	0 -  200.0 gr   	   0,1 gr		    0,05	gr

1.0     	       1 		" . "  " 3 "	0 -  400.0 gr	   0,1 gr		    0,1   	gr

2.0   	       1 		" . "  " 4 "	0 -  800.0 gr	   0,2 gr		    0,2 	gr

0.125 	       -		" - "  " 0 "   	0 -    500  gr	   1,0 gr		    0,12 	gr

0.25  	       -		" - "  " 1 "	0 -   1000 gr	   1,0 gr		    0,2  	gr

5.0 	       1		" - "  " 6 "	0 - 2000.0 gr	   0,5 gr		    0,5  	gr

0.5	       -		" - "  " 2 "	0 -   2000 gr	   1,0 gr		    0,5  	gr

1.0                       - 	  " - "  " 3 " 	0 -   4000 gr  	   1,0 gr    	    1,0  	gr

2.0                       -    	  " - "  " 4 " 	0 -   8000 gr   	   2,0 gr   	    2,0  	gr

4.0                       -    	  " - "  " 5 "	0 -  16000 gr   	   4,0 gr   	    4,0 	gr

5.0                       -     	  " - "  " 6 " 	0 -  20000 gr   	   5,0 gr		    5,0  	gr

# Maximales Sollgewicht eingeben	(8-4-4-8)-2

Bedienung:  	Die Menüseite wird durch die Tastenfolge "8-4-4-8","2" eröffnet.

Geben sie im Standardfall ¾ des Gesamtmessbereiches oder den

von Ihnen gewünschten Wert an.  Das max. Sollgewicht darf in keinem

Fall größer als das maximal meßbare Gewicht + Offsetbereich des

eingesetzten Wiegekopfes sein!

Beispiel:	Sie haben einen Meßbereich von 0-4000 gewählt und an der Waage ein-

gesetzte Wiegeköpfe haben einen Offsetbereich von 0-500 gr.

Das maximale Sollgewicht ist in diesem Fall (4000-500)= 3500 gr.

ACHTUNG!	Bei der österreichischen Version wird auch nach einem Minimalgewicht

gefragt. Geben sie den gewünschten Wert wie beim Maximalgewicht ein.

# Anzahl der Wiegelinien angeben	(8-4-4-8)-3

Bedienung:  	Die Menüseite wird durch die Tastenfolge "W","X","Y","3" eröffnet.

Geben sie die Anzahl der vorhandenen Wiegelinien an.

# Fertigmeldung - Unterbrechung einstellen	(8-4-4-8)-4

Bedienung:  	Die Menüseite wird durch die Tastenfolge "W","X","Y","4" eröffnet.

Wählen sie die Einstellung nach Ihrer Wahl. siehe Beispiele:

"0"		Wenn sie eine Unterbrechungszeit von "0" einstellen, so unterbricht die

Steuerung die Fertigmeldung nach einem Abwurf nur dann, wenn zur

Zeit keine anderen Wiegelinien fertig sind.

"50"		Nach jedem Abwurf erfolgt eine kurze Unterbrechung der Fertigmeldung.

Die Länge der Unterbrechung ist (50 * 20mS) = 1 Sec.

# Gewichtsvorgaben ändern	9

Aufgabe:      	Verzweigung zu den Untermenüs

Bedienung:	Die Menüseite wird durch Betätigen der Taste "9“ eröffnet.

Sollgewichte Ändern          = Taste „1“

Unterer Grenzwert	         = Taste „2“

Oberer Grenzwert              = Taste „3“

Istwerte anzeigen	         =  Taste „4“

Geben sie die Nummer des von Ihnen gewünschten Untermenüs oder Funktion ein und

bestätigen sie mit  ENTER.

# Sollgewichte  ändern	9-1

Aufgabe:      	Festlegen der Grob- und Feindosierungsgrenzen

Bedienung:    	Die Menüseite wird durch Betätigen der Taste "9",“1“ eröffnet:

Geben sie die Nummer der von Ihnen gewünschten Wiegelinie oder

wenn die Sollwerte für alle Wiegelinien gültig sein sollen, eine "0" an.

Der  Cursor springt automatisch zum Sollgewicht und erwartet Ihre Eingabe.

Nach der Betätigung der ENTER Taste springt der Cursor zur Feingewicht-

Position weiter und erwartet wieder die Eingabe usw.

Wenn alle Eingaben abgeschlossen sind, wird sicherheitshalber nach einer

Bestätigung gefragt: (Alles in Ordnung?). Beantworten sie die Frage

sinngemäß mit der Taste "Y"  (für YES/ja) oder mit "N" (für NEIN).

Die neuen Angaben werden nur nach einer Bestätigung mit "Y" anerkannt!

Wenn sie ein oder alle Sollgewichte verändern, erscheint eine

Erinnerung auf der Anzeige:

Nach der Quittierung mit der Taste ENTER kehren sie zur Hauptmenüseite

zurück.

Arbeitsweise:	Das Feingewicht definiert den Ausschaltpegel für die Feindosierung und das

Grobgewicht legt den Umschaltpunkt von Grob- auf Feindosierung fest.

Das Sollgewicht darf bei Standardgeräten das ¾ des Gesamtmess-

bereiches nicht überschreiten. Grobgewichtsangaben werden nur bis zur

Höhe des Sollgewichtes akzeptiert. (Die Eingabe wird automatisch

gelöscht und der Cursor springt zurück zum Anfang.)

ACHTUNG!	Das Feingewicht bezieht sich nur auf das Gewicht, wo die Feindosierung

ausgeschaltet wird.  Da in diesem Moment noch ein Teil des Dosiergutes

sich auf dem Weg zur Waagschale befindet, wird das Endgewicht

in den meisten Fällen von Ihrer Eingabe abweichen!

Um diese Abweichung in Grenzen zu halten geben sie eventuell ein

kleineres Gewicht ein, oder reduzieren sie die Feindosierung so weit, bis die

Abweichung einen von Ihnen akzeptablen Wert erreicht!

Da die höchste Dosiergenauigkeit  nur mit einem extrem kleinen Fallweg

zu erreichen ist, lassen sie für sehr große Gewichts- oder Volumenstreuungen

sog. Wechsel - Waagschalen oder  Waagschalen mit verstellbaren

Seitenwänden erstellen.

# Unterer Grenzwert	9-2

Aufgabe:        	Untergewichtige Messungen durch Nachdosieren automatisch korrigieren.

Bedienung:      	Die Menüseite wird durch Betätigen der Taste "9",“2“ geöffnet.

Arbeitsweise:	Beim Auftreten einer untergewichtigen Messung wird durch Nachdosierung

mit der Feinrinne das Gewicht automatisch korrigiert. Die Nachdosierung

wird nur dann aktiviert, wenn das Fertiggewicht weniger als das

untere Grenzgewicht ist.

ACHTUNG!        Die automatische Nachdosierung ist immer aktiv!   Wenn sie die

Nachdosierung nicht wünschen, können sie den unteren Grenzwert

dementsprechend niedrig angeben.

# OBERER GRENZWERT	9-3

Aufgabe:    	Übergewichtige Messungen automatisch auszusortieren

Bedienung:   	Die Menüseite wird durch Betätigen der Taste "9",“3“ geöffnet.

Die jeweilige Wiegelinien - Nummer und das gültige Sollgewicht für Diese

wird angezeigt.

Geben sie das gewünschte Maximalgewicht ein und betätigen sie die

ENTER - Taste.

Arbeitsweise:	Beim Auftreten einer übergewichtigen Messung wird kurz vor dem

"Hat abgeworfen" Signal ein Ausgang - "Übergewicht"-  aktiviert.

Der Ausgang hat die Aufgabe eine Weiche anzusteuern, die die Schüttung

von der Verpackungsanlage ableitet.

Wenn eine Weiche vorhanden ist, wird ohne Fertig- und „Hat-abgeworfen“

Meldung selbstständig abgeworfen.

In dem Fall wird der Abwurf nicht von dem Abwurfzähler berücksichtigt.

Das Signal kann auch von der Verpackungsmaschine verarbeitet  werden.

Beim Anschluß einer Verpackungsmaschine darf an dem Kontrolleingang

keine 24V angelegt werden bzw. beim Vorhandensein des Kodierschalters

muß der Schalter-1 in die AUS - Stellung geschaltet werden.

ACHTUNG! 	An dem entsprechenden Kontrolleingang soll eine Brücke zur 24V  erstellt

werden oder wenn ein Kodierschalter an der Portkarte vorhanden ist,

der Schalter - 1 eingeschaltet werden, um das Vorhandensein der

Übergewichtsweiche anzuzeigen.

# Istwertanzeige	9-4

Aufgabe:     	Ständiges Anzeigen aller richtigen Parameter.

Bedienung:    	Die Menüseite wird durch Betätigen der Taste "9",“4“ eröffnet.

Arbeitsweise:	Die Menüseite zeigt den Stand der wichtigsten Daten der Waage.

Mode: Betriebsmodi wird angezeigt  wie:   Stand. (Standardmodus),

Misch. (Produktmischung)

Coun:	(Counter) Stand des Abwurfzählers.

Ges.G:	Gesamtgewicht  - Anzeige; zeigt das Gesamt - Istgewicht bei

Sammelabwurf und Produktmischung.

Sol.:	Sollwert für die entsprechende Wiegelinie

Ist.: 	Tatsächliches Abwurfgewicht des letzten Abwurfs.

# Allgemeines

Prioritätssteuerung

Aufgabe:      	Die Wiegelinien werfen in der Reihenfolge ab, wie sie

fertig geworden sind.

Bedienung:   	nicht  veränderbar

Arbeitsweise: 	Die Wiegelinien - Nummer wird in einen Ring - Prioritätsspeicher

eingetragen, der die Reihenfolge der Abwürfe steuert.

Übergewicht - Aussortierung

Die Funktion selektiert die übergewichtige Portionen bei vorhandener Weiche aus.

Das Vorhandensein der  Weiche wird durch einer entsprechenden Brücke an der

Klappenkarte bestätigt.

Die Übergewichtsweiche dient zum Aussortieren der übergewichtigen Abwürfe.

Ein Abwurf wird dann als übergewichtig betrachtet, wenn das Fertiggewicht in der

Wiegeschale das im Übergewichteinstellmenü eingestellte Gewicht überschreitet.

Beim Auftreten eines Übergewichtes wird das Wiegegut nicht an die Verpackungsmaschine

weitergegeben, sondern durch einer Weiche in den Vorrats- oder Ausschußbehälter geleitet.

Der Abwurf  einer übergewichtigen Portion erfolgt sofort bei der nächsten Gelegenheit, also

nicht nach dem Prioritätsprinzip. Solche Abwürfe werden auch von dem Abwurfzähler

nicht berücksichtigt.

Beschreibung der Optimierung  	(Stand: 01.01.1990)

Grenzwerte

("d" ist in der Steuerung eingestellte Multiplikator)

Min. Sollgewicht:			200d

Grobgewicht:			128d

Feinschwelle:	  		64d

Gewichtregelschritt aufwertz:  		1/64 des Fein-Grob Unterschieds

abwertz:		1/128 des Grobgewichtes

Vibrator-Regelschrittgröße:		1 Stellung ca. 0,5%

Min. Dosierdauer:			1.2 Sec

Aufgabe:      	Die grundlegenden Einstellungen der Waage so nachzustellen, daß die

Änderungen der Rinnenfüllhöhen, Rinnenamplituden, Produkteigenschaften,

nicht das Endgewicht der Abfüllung beeinflussen.

Die Optimierung ist keine automatische Initialisierung oder Einfahrautomatik!

Sie ist jeglich nur für die Korrektur der Einstellwerte während des Betriebs

verwendbar.

Bedienung:   	mit der Menüseite die durch der Taste "6",“3“ erreichbar ist, sind zur Zeit 2 Modi

aktivierbar:

a. Grobvibrationsoptimierung mit Feinvibrations- und Grobgewichtsoptimierung

b. Grobvibrationsoptimierung mit Grobgewicht- aber ohne Feinvibrations-

optimierung

Vor der Aktivierung der Optimierung ist die Waage manuell einzustellen und

wenn die Leistung und Genauigkeit stimmt, sind die Arbeitswerte mit der Funktion

"6"-"3"  (Wertübernahme) als Sollwerte für die Optimierung zu übernehmen.

Mit der Menüseite die durch der Taste "6",“2“ erreichbar ist sind die Solldosierzeiten

kontrollierbar oder in kleinen Schritten veränderbar.

Arbeitsweise: 	Die Dosiergeschwindigkeiten der Dosiervorrichtungen werden überwacht.

Die Grobdosiergeschwindigkeit wird mit +-3% Genauigkeit und

die Feindosiergeschwindigkeit         mit +-5% Genauigkeit geregelt

Grobdosierung 	Feindosierung

kürzer -3%	kürzer -5%	-> 	Grobvibration wird erniedrigt

kürzer -3%	im Bereich	->	Grobvibration wird erniedrigt

kürzer -3%	länger +5%	->	Grobgewicht wird erhöht

------------------------------------------------------------------------------------------------------

im Bereich	kürzer  -5%	->	a. Feinvibration wird erniedrigt

b. Grobgewicht wird erniedrigt

im Bereich	im Bereich	->	Feingewicht wird korrigiert    (siehe Seite-2)

im Bereich	länger +5%	->	a. Feinvibration wird erhöht

b. Grobgewicht wird erhöht

------------------------------------------------------------------------------------------------------

länger +3%	kürzer -5%	->	Grobgewicht wird erniedrigt

länger +3%	im Bereich	->	Grobvibration wird erhöht

länger +3%	länger +5%	->	Grobvibration wird erhöht

Feingewichtkorrektur:

Istgewicht

kleiner als Sollgewicht		-> 	Feingewicht = Feingewicht + (Sollg.-Istg.)/2

größer als Sollgewicht		->	Feingewicht = Feingewicht  - (Istg.-Sollg.)/2

im Bereich +- 1 Digit		->	Kein Regelschritt

zu Beachten:	Bei größeren Änderungen an der Produktzufuhr (Silo - Leer, Materialstau an den Rinnen usw.)

schalten sie die Optimierung sofort aus, sonst versucht sie den nicht behebbaren Fehler durch

zu weitem Ausregeln zu korrigieren!

Stoppen sie die Wiegelinien nur im Notfall da es zu einem falschen Folgeregelschritt beim

Wiedereinschalten der Wiegelinien führt!  Schalten sie beim Bedarf die gewünschte Wiege-

linie mit der Ausschaltfunktion "5" aus, da dies die Wiegelinie nur nach einem abgeschlossenem

Dosiervorgang ausschaltet!

Nehmen sie Änderungen an den Einstellwerten (Sollgewichte, Vibtaionseinstellungen) nur

bei ausgeschalteter Optimierung vor!

Bei leeren oder nicht vollgefülltem Silo (z.B. Leerfahrten der Waage) schalten sie die Optimierung

aus!

Berühren sie während des Betriebs mit der Optimierung die Wiegeköpfe nicht! (auch sonst nicht zu

empfehlen)

Der Produktspeicher behält auch die Optimierungssollwerte, schaltet aber beim Produktwechsel

die Optimierung nicht automatisch ein. Sie ist manuell nach dem Wiederanfahren und nach

Wiedereinstellung der Schieber am Silo einzuschalten!

Typs:

Wenn die Optimierung wegen Produktzufuhr - Störungen die Sollwerte zu weit verändert hat,

können sie die Original - Sollwerte mit einem "Produktwechsel" wiederherstellen.

Klappenkartenbelegung:

Klappenkarte Wl.-1 Wl.-2   	Klappenkarte für Wl.-3 Wl.-4

Adresse 22H			    Adresse 24H

1	Initiator  Vibr.4	Wl.-2 		Initiator  Vibr.4	Wl.-4

2	Incrementier - Taste		nicht belegt

3	Initiator  Vibr.1 	Wl.-2 		Initiator  Vibr.1	Wl.-4

4	Zählereingang 	Wl.-2   		Zählereingang	Wl.-4

5	Initiator  Vibr.4	Wl.-1 		Initiator  Vibr.4	Wl.-3

6	Luftdruck - Sensor		nicht belegt

7	Initiator  Vibr.1 	Wl.-1 		Initiator  Vibr.1	Wl.-3

8	Zählereingang 	Wl.-1		Zählereingang	Wl.-3

9	Grobklappe 	Wl.-1		Grobklappe	Wl.3

10	Feinklappe  	Wl.-1		Feinklappe	Wl.-3

11	Abwurfsklappe 	Wl.-1		Abwurfsklappe	Wl.-3

12	Zwischenklappe			nicht belegt

13	Grobklappe	Wl.-2		Grobklappe	Wl.-4

14	Feinklappe	Wl.-2		Feinklappe	Wl.-4

15	Abwurfsklappe	Wl.-2		Abwurfsklappe	Wl.-4

16     	nicht belegt			nicht belegt

17      	-24V				-24V

18	+24V				+24V

Portkartenbelegung

Adresse 26H

1  	nur 1 Vibr/Wiegelinie  	Kodiereingang    oder Kodierschalter 	6

2  	V-0 umschalt. auf Fein	Kodiereingang				5

3  	V-3,4 Grobw. V-2,5	Kodiereingang				4

4  	Feinv. mit Grobgew.	Kodiereingang				3

5  	Luftdrucksensor		Eingang ca. 3k    und  Kodierschalter	2

6  	Übergew.Weiche 	Eingang ca.  3k   und  Kodierschalter	1

7  	Wiederstart		Eingang ca. 3k    erwartet +24V zum Wiederstart

8  	Abruf		 	Eingang ca. 3k    beim Übergang von +24V auf  0V

9  	Fertigmeldung          	Ausgang	  off. Collector  schließer zum GND

10  	"hat abgeworfen"       	Ausgang	  off. Collector          "             "        "

11  	"Übergewicht"          	Ausgang	  off. Collector          "             "        "

12  	"Serienabwurf - Ende"	Ausgang	  off. Collector          "             "        "

13  	"Übergewicht an WL-1"  Ausgang   	  off. Collector          "             "        "

14  	"Übergewicht an WL-2"  Ausgang	  off. Collector          "             "        "

15  	"Übergewicht an WL-3"  Ausgang	  off. Collector          "             "        "

16  	"Übergewicht an WL-4"  Ausgang	  off. Collector          "             "        "

17  	GND (-24V)

18 	VCC (+24V)

VIB-1  Adresse 20H 			VIB-2  Adresse 20H

Jumper an J5,6,7,8			 Jumper an J1,2,3,4

4  	Wl.-1	Vibrator -(0) - 4 		Wl.-2	Vibrator -(0) - 4

6  	Netz				Netz

8  	Netz				Netz

10  	Wl.-1	Vibrator -(1) - 3		Wl.-2	Vibrator -(1) - 3

12  	Netz				Netz

14  	Netz				Netz

16  	Netz				Netz

18  	Wl.-1	Vibrator -(3) - 1		Wl.-2	Vibrator -(3) - 1

20  	Netz				Netz

22  	Netz				Netz

24  	Netz				Netz

26  	Wl.-1	Vibrator -(4) - 0		Wl.-2	Vibrator -(4) - 0

28  	Netz				Netz

30  	Netz				Netz

32  	Netz				Netz

VIB-3  Adresse 40H 			VIB-4  Adresse 40H

Jumper an J5,6,7,8			 Jumper an J1,2,3,4

4  	Wl.-3	Vibrator -(0) - 4 		Wl.-4	Vibrator -(0) - 4

6  	Netz				Netz

8  	Netz				Netz

10  	Wl.-3	Vibrator -(1) - 3		Wl.-4	Vibrator -(1) - 3

12  	Netz				Netz

14  	Netz				Netz

16  	Netz				Netz

18  	Wl.-3	Vibrator -(3) - 1		Wl.-4	Vibrator -(3) - 1

20  	Netz				Netz

22  	Netz				Netz

24  	Netz				Netz

26  	Wl.-3	Vibrator -(4) - 0		Wl.-4	Vibrator -(4) - 0

28  	Netz				Netz

30  	Netz				Netz

32  	Netz				Netz

- PIN-4 befindet sich am oberen Rand der Printplatte (in eingebautem Zustand)! -

mP Netzteil  (+5V,+-15V)  Anschlußbelegung

Hitron Netzteil			Schroff Netzteil

4  	+5V				+5V

6  	+5V				+5V

8  	GND				+5V

10  	GND				GND

12  	+15V				GND

14  	GND				GND

16  	GND				+15V

18  	-15V				GND

20  	nicht belegt			GND

22  	nicht belegt			-15V

24  	nicht belegt			nicht belegt

26  	nicht belegt			nicht belegt

28  	220V PH			220V PH

30	220V MP			220V MP

32  	Schutzleiter			Schutzleiter

Belegung des 24V Netzteiles

4  	-24V			Sicherung  4 A  T

6  	-24V

8  	+24V ungeregelt

10  	+24V ungeregelt

12  	+24V ungeregelt

14  	+24V ungeregelt

16  	+24V ungeregelt

18  	+24V ungeregelt

20  	+24V ungeregelt

22  	+24V ungeregelt

24  	+24V geregelt         	Sicherung  (elektronisch  0,5A )

26  	nicht belegt

28  	220V Mp

30  	nicht belegt

32  	220V Ph 	    	Sicherung  1A. M

Belegung der Seriellen Schnittstelle

Übertragungsrate: 9600 Baud, ohne Parität, 8 Bit - Character, 2 Stoppbits

Belegung der Wiegekopfanschlüße

Wiegezellen Konverter  WKN4N

Technische Daten:

Versorgungsspannung +-15V DC   Stromaufnahme +- 50mA

Ausgangsspannung 0 bis 10V DC

Verstärkung in 16 Stufen und mit einem Trimmer  einstellbar  (zw. 500-10.000)

Vorlastkompensation in 255 Stufen mit  16 Schrittgrößen

Rauschen und Kurzeitdrift am Ausgang < 2,5mV   (bei  einer Verstärkung von 5000)

Thermodrift zwischen 10´C und 40´C  < 5mv   (bei einer Verstärkung von 5000)

Linearität  besser als 0,05%

Tiefpaßfilter  Typ = Bessel  5ter Ordnung

Einstellbereiche = 2Hz, 4Hz, 8Hz

1. Aufbau

Der Vorverstärker besteht aus fünf  Einheiten die in einem wasserdichten Gehäuse 120x80 mm

untergebracht sind.

a. der Spannungsstabilisator stellt +5V  und -5  DC aus der  ±15V  Versorgungsspannung für

die DMS - Brücke zur Verfügung.

b. die  Vorlastkompensation

c. der Instrumentalverstärker ,der die Brückenspannung der Wiegezelle auf ca. 2V DC verstärkt .

d. der Butterworth Filter.

e. der Leistungsverstärker.

2. Der Spannungsstabilisator.

Die Spannungsstabilisatoren arbeiten mit einem Spannungsspiegel, so daß sich die Einstellung

auf den  5V-Teil  beschränkt .

Mit einem 4,5 stelligen Multimeter stellen sie mit dem Trimmer P1 am  Wiegezellen  Ausgang

10,0V DC ein.

3. Der Instrumentalverstärker.

Die Aufgabe des Verstärkers ist die Verstärkung des Meßsignales der Wiegezelle auf eine,

für die Weiterverarbeitung notwendige Stärke.

Die Verstärkung wird zuerst grob mit dem Kodier - Drehschalter  KD-1 eingestellt, dann mit

dem Trimmer  P3 feinjustiert.

Ein durch Vorlast verursachter Offsetfehler kann mit den Kodier - Drehschaltern  K-3 (grob)

und  K-4 (fein) ausgeglichen werden.  Die Schrittgröße des Ausgleichs kann mit dem  Dreh-

Schalter K-2 eingestellt werden.

4. Der Filter.

Die Aufgabe des Filters ist die Ausfilterung der störenden Schwingungen, die bei der

Dosierung und beim Leeren der Wiegeschale auftreten.

Der Filter weicht stark von den bekannten Öldämpfsystemen ab!

Da er bei falscher Einstellung selbst Schwingungen erzeugen kann, ist eine sorgfältige

Einstellung unbedingt erforderlich.

Einstellanweisung:

a.  Wählen sie die gewünschte Grenzfrequenz je nach Produkt  und  schließen sie die

Schalter am  6-fach  DIL-Schalter wie folgt:    K6 muß immer auf on gestellt sein!

8Hz= K-3  on                  4Hz= K-1, K-5  on                 2Hz= K-2, K-4, K5 on

ACHTUNG!!!   Von den Schaltern  K1,K2,K3  darf  immer nur einer eingeschaltet sein!

Schalten sie den bereits eingeschalteten Schalter aus, bevor sie die Schalterstellung ändern!

b.  Drehen sie den Trimmer P2  gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag, dann so lange

langsam zurück, bis die Schwingungen am Ausgang  abklingen.

Lassen sie ein Gewicht (ca.10% des Wiegebereiches) auf den Wiegekopf  fallen

und betrachten sie die Kontrollanzeige. (eventuell Oszilloskop)

- Wenn am Anfang die Anzeige kurzzeitig einen höheren Wert als den tatsächlichen anzeigt,

dann drehen sie den Trimmer langsam so weit zurück, bis  bei  einer wiederholten

Kontrolle die Anzeige nicht  über den Wert läuft .

- Drehen sie den Trimmer auch nicht zu weit zurück, da dadurch der Filter  im Endbereich

sehr verlangsamt  wird. (Wiegesignal steigt erst schnell und dann kurz vor dem Erreichen des

Istwertes verlangsamt sich die Steiggeschwindigkeit)

5.  Leistungsverstärker.

Gibt  das Wiegesignal bei niedriger Ausgangsimpendanz mit 0 bis 10V Pegel auf die Zuleitung.

Änderungen ab Programmversion 4039

Waageoptionen Einstellen		  				6-4

Standardeinstellung ist  wenn alle Optionen ausgeschaltet („0“) sind!

Option 	- 1	„1“    ----   Grobklappe geht nur mit der Feinklappe zu

-2	„1“    ----   Initiatoren sind nicht im Betrieb

-3	„1“    ----   Übergewichtsweiche ist vorhanden

-4	        ----    noch nicht belegt

-5	„1“   ----    Feinvibratoren laufen bei Grobdosierung mit Grobgeschwindigkeit

-6	„1“   ----    Vibr.-3 und -4 laufen mit den Einstellwerten V-2 und V5

-7	„1“   ----    Vibrator-0 und -1 schaltet bei Feindosierung auf Feingeschwindigkeit um

-8 	„1“   ----    nur 1 Vibrator pro Wiegelinie

Sie können die Optionen mit der entsprechenden numerische Taste ein oder ausschalten.

- !  Die eingestellte Optionen werden mit den Produktspezifischen Werten Abgespeichert

Zufuhrsollwerte einstellen							5-4

Nach der Betätigung der Taste „5-4“ ist die folgende Seite zu erreichen:

***  Menü für die Zufursteuerung ***

Induktiv Initiatoren Tarieren  =  „1“

Induktiv Initiator Kontrolle      =  „2“

Sollwerte für Zufuhrsteuer.  =  „3“

- Initiatoren Tarieren

!!!  Achtung !!!      Diese Funktion ist nur bei ausgeschalteten Wiegelinien

und mit leeren Vibratoren durchzuführen!

Wenn sie merken daß eine der drei Wiegelinien vorrangig beschickt wird, kann es daran legen daß

der Meßwertgeber etwas weggedriftet hat. In diesem Fall können sie durch diese Tarierfunktion

eine Nachjustage der Sensoren vermeiden.

- Initiator Kontrolle

Mit dieser Funktion können sie die Istwerte von den  Meßwertgeber der hintere Rinnen abfragen.

Der Meßwert wird in dem Bereich von 0 bis 255 angezeigt.

Nach der Wahl der Routine wird die Nummer der Wiegelinie gefragt. Geben sie bitte der Nummer

der von Ihnen gewünschte Wiegelinie ein und der zugehöriger Meßwert wird am Bildschirm angezeigt.

Um eine andere Wiegelinie zu wählen brauchen sie die Routiene nicht zu verlassen. Sie können jeder

Zeit eine neue Nummer anwählen oder mit der Taste ENTER die Seite verlassen.

- Sollwerte für die Zufuhrsteuerung.

Nach der Wahl diese Funktion wechselt das Bildschirm auf folgende Menüseite:

*** Solwerte fuer die Zufuhrsteuerung ***

min. Dosierzeit pro Wiegelinie   =  „1“

Band AUS Zeit beim Umfahrt    =  „2“

max. Füllhöhe 	               =  „3“

- Minimale Dosierzeit

Sie können hier ein Wert zwischen 0 und 250 einstellen (wobei Werte über 50 sind nicht mehr sinnvoll)

und damit die minimale Dosierzeit für eine Wiegelinie festlegen.

- Band-Aus Zeit

Sie können hier das Band währen dessen Fahrt ausschalten lassen. Wenn sie einen Wert > 0 einstellen

wird das Band für die durch Ihnen bestimmte Zeit lang ausgeschaltet. (Werte über „50“ sind nicht sinnvoll)

- Maximale Füllhöhe

Sie können durch Eingabe eines Wertes zw. 0 und 250 die Füllhöhe der hintere Rinnen beeinflussen.

ACHTUNG!

Ein Einstellwert von 250 läßt eine unbegrenzte Füllhöhe zu           und

Ein Einstellwert von 0  schaltet das Zuführbad ganz aus !

Die hier vorgenommene Einstellungen werden beim Speichern der Produkteinstellwerte automatisch

mitgespeichert und nach einem Produktwechsel wieder aktiviert !!!