Seite    Taste/nfolge	Funktion 				weitere Angaben

A         		AUS 					Wiegelin. Nr. oder "0" für alle

B		BETRIEBSZÄHLER			Anzeige

C         		COUNTER 				Anzahl der gewünschten Abwürfe

D         		DRUCK   				Menü-Funktionsauswahl

D-1		  -Statistikdruck

D-2          	  -Einstellwerte drucken

D-3        	  -Alle Fertiggewichte drucken

D-4		  -Auswertung Starten

D-5		  -Druckgeschwindigkeit einstellen

E         		EIN     					Wiegelin. Nr. oder "0" für alle

F         		FUNKTION 				Nr. der gew.Funktion

G 	        	GEWICHT 				Wiegelin. Nr. oder "0" für alle

H         		HANDTARIERUNG			Wiegelin. Nr.

I  	       	ISTWERT    (Istwertanzeige)

J		Optionen einstellen			Siehe neue unktionen

K		KONTROLLFUNKTIONEN       		Menü-Funktionsauswahl

K-0           	  -Filterkontrolle                      		Wiegelin.Nr.

K-1                      -Wiegekopfkontrolle               		Wiegelin.Nr.

K-2                      -Eingangsprüfungen             		Menü-Funktionsauswahl

K-2-1                     -Portkarten-Eingänge prüfen

K-2-2                     -Initiatoreingänge prüfen

K-3                      -Uhr Einstellroutine

L       		LEEREN  				Wiegelin. Nr. oder "0" für alle

N		ANTWOTTASTE  >NEIN<

M         		MEMORY  (Produktspeicher)   		Nr. der gewünschte Speicherstelle

M-N		Maschinen Name oder Nummer  	Auftragsnummer oder Herst.Inf.

M-I		Memory Initialisieren			„S“ für Start    ENTER f. Abbruch

O	         	OBERGRENZE 			Wiegelin. Nr. oder "0" für alle

P		Dosierzeit eingabe			Wiegelin. Nr. oder "0",Grobz.,Feinz.

Q		OPTIMIERUNG				Menü-Funktionsauswahl

Q-1		  -Optimierung Ein/Aus

Q-2		  -Feinvibrationsoptimierung  		Ein/Aus

Q-6		  -Wertübernahme für die Optimierung

R		Probeschaleroutienen			Option

S 	        	STOPP   				Wiegelin. Nr. oder "0" für alle

S-P-K     	Betriebszaehlerstand-Anzeige

S-P-K-C      	Kodenummern Programmieren

S-P-K-M      	Mahnsollstand Programmieren

T	         	TARIERIERANGABEN			Menü-Funktionsauswahl

T-1               	  Tarierungsrate                     		Anzahl der Wiegungen / Tarierung

T-2		  Freifüllzeit				Anzahl der 20mS Zyklen

T-3                      Synchronzeit                        		Anzahl der 20mS Zyklen

T-4		  Tariergenauigkeit		             Anzahl der Fehlergrenze

T-5		  Tarierungsdauer			Dauer der Tarierung

U         		UNTERGEWICHT			Wiegelin. Nr. oder "0" für alle

V         		VIBRATOR				Wiegelin. Nr. , Vibrator Nr.

W-X-Y       	INITIALISIERUNG			Menü-Funktionsauswahl

W-X-Y-1        	   Multiplikator-Einstellung

W-X-Y-2	   Maximales Sollgewicht           		(bei Österr.-Version max. und min.)

W-X-Y-3       	   Anzahl der Wiegelinien           		(installierte Wiegelinien)

W-X-Y-4	   Fertigmeldung-Unterbrechung		Anzahl der 20mS Zyklen

X		ISTWERTGEBER  			Menü-Funktionsauswahl

Y		Zuführsteuerung-Sollwerte		siehe neue Funktionen

Z              	ZEITEN                         			Menü-Funktionsauswahl

Z-1             	   Abwurfverzögerung			Anzahl der 20mS Zyklen

Z-2		   Abwurfzeit                          		Anzahl der 20mS Zyklen

Z-3		   Anlaufverzögerung          		Anzahl der 20mS Zyklen

Z-4		   Zwischenklappe Verzögerung		Anzahl der 20mS Zyklen

.        		Bei Uhrstellroutine als Punkt   		sonst Leerzeichen

+		Kursortaste  >	oder   bei Vibratorstellung incrementierer

-		Kursortaste  <	oder   bei Vibratorstellung decrementierer

Ausschalten  "A"							A

Aufgabe:      	Ausschalten eine oder alle Wiegelinie/n.

Bedienung:	Die Menüseite wird durch Betätigen der Taste "A" eröffnet.

Geben sie die Nummer der von Ihnen gewünschte Wiegelinie , oder

wenn sie alle Wiegelinien ausschalten wollen die Nummer "0" an.

Arbeitsweise:	Wenn sie die Frage mit einem "Y"  (für yes/ja) beantworten, wird/werden die

angegebene/n  Wiegelinie/n  ausgeschaltet.  Mit dem "N" oder ENTER

verlassen sie die Menüseite ohne die Waagezustände zu Ändern.

ACHTUNG ! 	Das Ausschalten einer Wiegelinie ist mit dem Stoppen nicht identisch!

Beim Ausschalten wird die gerade laufende Dosierung bis zum Ende

geführt und die ausgewogene Portion abgeworfen. Die Wiegelinie wird

nach dem Abwurf ausgeschaltet .

Betriebszähler  "B"							B

Aufgabe:      	Nutzzeitregistrierung durch  Abwurfzählung

Bedienung:	Die Menüseite wird durch Betätigen der Taste "K" eröffnet.

Der Zähler kann von dem Kunden nicht gelöscht werden -  Alle Tasten

bewirken einen Abbruch der Anzeige.

Arbeitsweise:	Die Funktion zeigt den Stand des Betriebszählers.

Abwurfszähler  "C"  (wie COUNTER)				C

Aufgabe:        	Vorprogrammieren einer Anzahl von Abwürfen.

Bedienung:     	Die Menüseite wird durch Betätigen der Taste "C" geöffnet.

Arbeitsweise:	Nach dem Einschalten der Wiegelinie/n wird der Zähler gestartet und zählt

von dem angegebenen Stand rückwärts bis 0.

Beim erreichen des 0-Zählerstandes schaltet er automatisch alle Wiegelinien

aus und aktiviert den "Charge fertig" Ausgang an der Portkarte.

Zum erneuten Starten dieser Funktion stehen drei Möglichkeiten zur

Verfügung:

a. Starten mit der Taste "E"  (Einschalten X)

b. Impuls auf Wiederstart-Eingang (+24V Dc  min 100mS)

c.  Um den Zähler ausser Betrieb zu setzen geben sie eine "0" als

Abwurfsanzahl an und starten sie die Waage mit der Taste "E".

Drucken        								D

Aufgabe:      	Protokolldruck erstellen.

Bedienung:	Die Menüseite wird durch Betätigen der Taste "D" eröffnet.

Geben sie die Nummer der von Ihnen gewünschten Funktion an.

Statistikdruck starten 			  			D-1

Aufgabe:      	Protokolldruck über den richtigsten Pruktionsdaten.

Bedienung:	Die Menüseite wird durch die  Tastenfolge  "D","1" eröffnet.

Beispielausdruck:

Auswertung zur Wiegelinie-1

Betriebsmode: Standardbetrieb

Maschine Nr.: SPK-123456	Produkt: .................................    		Pr. Nr.: 001

Auswertung ab: 00:12:12-14.05.1995	bis: 95.05.14-12:15:00		Dauer: 00.03.00

Sollgewicht:   00800 gr

Feingewicht:  00975 gr

Grobgewicht: 00662 gr.

Marke	Abweichung	     Anzahl d. Abwürfe	Notizen

2		>   -00020gr		00000		korregiert durch Nachdosierung

2		<   -00020gr		00000		korregiert durch Nachdosierung

1		<   -00010gr		00001		tatsächlich abgeworfen

1		+-   00002gr		00028		tatsächlich abgeworfen

1		<  +00010gr		00004		tatsächlich abgeworfen

3		<  +00020gr		00000		entfernt durch Übergewichtsweiche

3		>  +00020gr		00000		entfernt durch Übergewichtsweiche

Gesamtanzahl der Abwürfe:   		000000

Gesamtgewicht der Abwürfe:	  0.000.025.889 gr

Leitsung währen der Auswertung:	     008

Aubwurfsgewicht Durchnitt:		  00801 gr

Einstellwertprotokoll drucken 					D-2

Aufgabe:      	Protokolldruck über die Einstellwerte erstellen.

Bedienung:	Die Menüseite wird durch die  Tastenfolge  "D","2" eröffnet.

Beispielausdruck:

Fertiggewichtuebersicht vom XX:XX:XX

/

Anlage Nr.: SPK-XXXX

- Einstellwerte -

Register Nr.: XXX         Betriebszaehlerstand: XXXXXXX 	    Datum : XX:XX:XX

Produkt:....................

Wiegelinie: 1       		               Wiegelinie: 2

Sollgewicht: ........            		Sollgewicht: ........

Grobgew:.......     Feingew:........  	    Grobgew:.........       Feingew:.........

min.Gew.:.......   max.Gew.:........   	   min.Gew.:.........     max.Gew.:.........

Vibr.0 = XXX          Vibr.3 = XXX               Vibr.0 = XXX       	Vibr.3 = XXX

Vibr.1 = XXX          Vibr.4 = XXX               Vibr.1 = XXX    	Vibr.4 = XXX

Vibr.2 = XXX          Vibr.5 = XXX               Vibr.2 = XXX    	Vibr.5 = XXX

Wiegelinie: 3       			Wiegelinie: 4

Sollgewicht: ........            		Sollgewicht: ........

Grobgew:.......     Feingew:........  	    Grobgew:.........       Feingew:.........

min.Gew.:.......   max.Gew.:........   	   min.Gew.:.........     max.Gew.:.........

Vibr.0 = XXX          Vibr.3 = XXX               Vibr.0 = XXX         	Vibr.3 = XXX

Vibr.1 = XXX          Vibr.4 = XXX               Vibr.1 = XXX    	Vibr.4 = XXX

Vibr.2 = XXX          Vibr.5 = XXX               Vibr.2 = XXX    	Vibr.5 = XXX

Anl.verz.: XXX       Abw.verz.: XXX          Abw.zeit : XXX           Freif.zeit: XXX

Synchr.zeit: XXX                Tarierungsrate: XXX               Betriebsmode: XXX

Tariergenauigkeit: +-XXX

Alle Wiegungen drucken 						D-3

Aufgabe:      	Protokolldruck über alle Fertiggewichte erstellen.

Bedienung:	Die Menüseite wird durch die  Tastenfolge  "D","1" eröffnet.

Zum Abbruch betätigen sie die ENTER-Taste .

Auswertung starten							D-4

Aufgabe:      	Löschen der bisheerige Eintragungen und initialisieren des Speichers

für die Neuaufnahme der daten.

Bedienung:	Die Menüseite wird durch die  Tastenfolge  "D","4" erreicht.

Achtung!	Nach dem Starten der Auswertung sind alle vorherige Daten in dem Speicher

gelöscht! Benutzen sie diese Funktion nur nach dem Ausdruck der aktuellen

Daten!

Druckgeschwindigkeit Einstellen				D-5

Aufgabe:      	Protokolldruck über die Einstellwerte erstellen.

Bedienung:	Die Menüseite wird durch die  Tastenfolge  "D","2" eröffnet.

Einschalten "E"								E

Aufgabe:      	Einschalten eine oder alle Wiegelinie/n.

Bedienung:	Die Menüseite wird durch Betätigen der Taste "E" eröffnet.

Geben sie die Nummer der von Ihnen gewünschten Wiegelinie , oder

wenn sie alle Wiegelinien einschalten wollen die Nummer "0" an.

Arbeitsweise:	Wenn sie die Frage mit einem "Y"  (für yes/ja) beantworten, wird/werden die

angegebene/n  Wiegelinie/n  eingeschaltet.  Mit dem "N" oder ENTER

verlassen sie die Menüseite ohne die Waagezustände zu Ändern.

ACHTUNG ! 	Eine Tarierung erfolgt nur nach dem Abwurf einer Fertigwiegung! Wenn die

Waage oder Wiegelinie länger still stand, ist es empfehlenswert eine Hand-

tarierung vor dem Einschalten durchzuführen. (Die Handtarierung ist  sinn-

gemäß nur bei leerer Waagschale durchzuführen!)

Funktion /Betriebsmodi 						F

Aufgabe:        	Festlegen der Arbeitsweise der Waage.

Bedienung:      	Die Menüseite wird durch Betätigen der Taste "F" geöffnet.

Die aktuelle Funktionsnummer wird angezeigt. Wenn sie nur die Einstellung

prüfen wollten, betätigen sie zum Abbruch die Taste "ENTER" , ansonsten

wählen sie die - für die gewählten Betriebsmodi entsprechenden -

numerischen Tasten.

Arbeitsweise:	Die Waage wird nach der gewählten Betriebsmodi gesteuert.

1=Standardmode 	alle Wiegelinien arbeiten für sich und werden in der

Reihenfolge abgeworfen, wie sie fertiggeworden sind.

2=Sammelmode-2 ***   	alle Wiegelinien füllen für sich, Wiegelinie-4 dosiert

bis zum Sollwert nach!

3=Sammelmode-3 ***  	Alle Wiegelinien werfen sofort beim Erreichen des

Sollgewichtes in eine Zwischenschale ab und laufen

selbststaendig wieder an.  Wenn die Zwischenschale

noch nicht geleert ist, dann wird bis zum Leeren gewartet.

Wiegelinie-4 dosiert den Sollwert nach!

Der Sollwert für das Gesamtgewicht muß in Sollwertangaben

für die Wiegelinie-4 eingetragen werden!

4=Prod.Mischung 	Alle Wiegelinien füllen für sich, werden aber gemeinsam

auf einmal abgeworfen

ACHTUNG!	Die Funktionen 2 und 3 sind nur dann anwählbar, wenn die Waage mit einer

Zwischenklappe am Trichter ausgerüstet ist, alle vier Wiegelinien installiert sind

und die Funktionen als Option im Programm eingebunden sind !

Gewichtsangaben Ändern						G

Aufgabe:      	Festlegen der Grob- und Feindosierungsgrenzen

Bedienung:    	Die Menüseite wird durch Betätigen der Taste "G" eröffnet:

Geben sie die Nummer der von Ihnen gewünschten Wiegelinie oder

wenn die Sollwerte für alle Wiegelinien gültig sein sollen, eine "0" an.

Der  Cursor springt automatisch zum Sollgewicht und erwartet Ihre Eingabe.

Nach der Betätigung der ENTER Taste springt der Cursor zur Feingewicht-

Position weiter und erwartet wieder die Eingabe u.s.w. .

Wenn alle Angaben abgeschlossen sind, wird sicherheitshalber nach einer

Bestätigung gefragt: (Alles in Ordnung?). Beantworten sie die Frage sinn-

gemäß mit der Taste "Y"  (für YES/ja) oder mit "N" (für NEIN).

Die neuen Angaben werden nur nach einer Bestätigung mit "Y" anerkannt!

Wenn sie ein oder alle Sollgewicht/e verändern, erscheint eine

Erinnerung auf der Anzeige:

Nach der Quittierung mit der Taste ENTER kehren sie zur Hauptmenüseite

zurück.

Arbeitsweise:	Das Feingewicht definiert den Ausschaltpegel für die Feindosierung und das

Grobgewicht legt den Umschaltpunkt von Grob- auf Feindosierung fest.

Das Sollgewicht darf bei Standardgeräten das 3/4 des Gesamtmess-

bereiches nicht überschreiten. Grobgewichtsangaben werden nur bis zur

Höhe des Sollgewichtes akzeptiert. (Die Eingabe wird automatisch

gelöscht und der Cursor springt zurück zur Anfangstelle.)

ACHTUNG!	Das Feingewicht bezieht sich nur auf das Gewicht, wo die Feindosierung

ausgeschaltet wird.  Da in diesem Moment noch ein Teil des Dosiergutes

sich im Weg zur Waagschale befindet, wird das Endgewicht in den meisten

Fällen von Ihrer Eingabe abweichen !

Um diese Abweichung in Grenzen zu halten geben sie eventuell ein klei-

neres Gewicht ein, oder reduzieren sie die Feindosierung so weit, bis die

Abweichung einen von Ihnen akzeptablen Pegel erreicht !

Da die beste Dosiergenauigkeit  nur mit einem extrem kleinen Fallweg

zu erreichen ist, lassen sie für sehr grosses Gewicht oder Volumen-

streuungen Wechsel-Waagschalen oder  Waagschalen mit verstellbaren

Seitenwänden erstellen.

Handtarierung  "H"						H

Aufgabe:        	Manuelle Tarierung eines Wiegekopfes. (zum Beispiel nach einem

Wiegeschalen-Wechsel oder vor dem ersten Abwurf nach dem Einschalten)

Bitte kontrollieren sie die Waageschale vor der Handtarierung, sonst kann

das dort befindliche Wiegegut mit Austariert werden!

Bedienung:  	Die Menüseite wird durch Betätigen der Taste "H" geöffnet.

Nach dem Aufruf geben sie die Nummer des gewünschten Wiegekopfes

ein und Betätigen sie die Taste "ENTER".

Die austarierte Restvorlast wird so lange angezeigt bis sie dies mit der Taste

ENTER bestätigen.

ACHTUNG!	Die Restvorlast soll ca. 1/8 des  Gesamtmessbereiches betragen.

(bei 8000gr Gesamtmessber. soll der Restwert zwischen 800-1200gr liegen)

Bei zu niedrigen und zu hohen Restvorlasten kann sich die Tarierzeit

deutlich verlängern.  Restvorlasten von  <5 Digit und >1/4 des Gesamtmess-

bereiches führen zu Errormeldungen.

Istwertanzeige "I"							I

Aufgabe:     	Ständiges Anzeigen aller richtigen Parameter.

Bedienung:    	Die Menüseite wird durch Betätigen der Taste "I" eröffnet.

Arbeitsweise:	Die Menüseite zeigt den Stand der wichtigsten Daten der Waage.

Mode: Betriebsmodi wird angezeigt  wie:  Stand. (Standardmodus),

Misch. (Produktmischung)

Coun:	(Counter) Stand des Abwurfzählers.

Ges.G:	Gesamtgewicht -Anzeige    zeigt das Gesamt-Istgewicht bei

Sammelabwurf und Produktmischung.

Sol.:	Sollwert für die entsprechende Wiegelinie

Ist.: 	Tatsächliches Abwurfgewicht des letzten Abwurfs.

Kontrollroutinen Hauptmenü					K

Aufgabe:      	Auswahl von weiteren Menüseiten

Bedienung:    	Die Menüseite wird durch Betätigen der Taste "K" eröffnet:

Arbeitsweise:	Die von Ihnen gewünschte Kontrollroutine ist durch Betätigen der

entsprechenden Taste zu erreichen.

Bandanzeige zur Filterkontrolle    				K-0

Bedienung:  	Die Menüseite wird durch die Tastenfolge "K","0" geöffnet.

Das untere Band ist eine istwertproportionale Linearanzeige und das obere

ist eine Maximalanzeige, die den maximal erreichten Stand des unteren

Bandes anzeigt.

Zum Tarieren des Wiegekopfes drücken sie die Taste "T".

Filterprüfung:	1. Legen sie ein Gewicht auf die Waagschale, bei dem das untere Band

an der Anzeige bis ca. 3/4 länge erreicht.

2. Nehmen sie das Gewicht von der Schale ab und löschen sie das

obere Band mit der Taste "C".

3. Lassen sie das Gewicht von einer nach dem tatsächlichen Fallweg

entsprechenden Höhe in die Waagschale fallen und betrachten

sie die Anzeige.

Stellen sie anhand der folgenden Beispiele fest  ob der Filter Über-

schwingungen  oder einen zu langsamen Anstieg hat:

Beispiel -1   zu große  Überschwingung (die Länge des oberen Bandes übersteigt

die Länge des unteren )

Beispiel -2   zu langsamer Anstieg (unteres Band erreicht nur langsam den Stand

des oberen.)

Beispiel -3   gute Einstellug (unteres Band erreicht rasch den Stand des oberen und

schwingt nicht über.)

Stellen sie am Filter oder an der Öldämpfung und wiederholen sie die

Prüfung. Zum Abbruch drücken sie kurz die Taste ENTER.

Kontrollroutine für die Wiegeköpfe 				K,1

Aufgabe: 	Justage oder Kontrolle eines Wiegekopfes

Bedienung:   	Die Menüseite wird durch die Tastenfolge "K","1" eröffnet:

Geben sie die Nummer des von Ihnen gewünschten Wiegekopfes an

und betätigen sie die Taste ENTER.

Arbeitsweise:	Die Routine zeigt das austarierte Gewicht und gibt über die Taste

"H" die möglichkeit  zum manuellen Tariereren .

Kontrollroutinen zur Eingangsprüfung			K,2

Aufgabe:      	Auswahl von weiteren Menüseiten

Bedienung:    	Die Menüseite wird durch Betätigen der Taste "K","2" eröffnet:

Arbeitsweise:	Die von Ihnen gewünschte Kontrollroutine ist durch Betätigen der

entsprechenden Taste zu erreichen.

Kontrollroutine für die Freigabeeingänge			K,2,1

Aufgabe:	Kontrolle der Portkarte bzw. Anzeige der Eingangszustände

Bedienung: 	Die Menüseite wird durch die Tastenfolge "K","2","1" geöffnet:

Arbeitsweise: 	Die Anzeige zeigt die an den Eingängen herrschenden Zustände an.

Wenn ein Eingang unangesteuert  ist, wird eine "0" ansonsten eine "1"

angezeigt.

Belegung der Kanäle:   	CH1= Freigabeeingang

CH2= Wiederstart-Eingang

CH3 - CH8  Kodierschalter Eingänge

(siehe  Portkartenbeschreibung)

Kontrollroutine für die Initiatoreingänge			K,2,2

Aufgabe:	Kontrolle der Klappenkarte bzw. Anzeige der Eingangzustände

Bedienung: 	Die Menüseite wird durch die Tastenfolge "K","2","2" geöffnet:

Arbeitsweise: 	Die Anzeige zeigt die an den Eingängen herrschenden Zustände an.

Wenn ein Eingang unangesteuert  ist, wird eine "0" ansonsten eine "1"

angezeigt.

Kanalbelegung:	CH1 = Init. für Wl.-1  V-0		CH5 = Initiator für Wl.-2   V-0

CH2 = Init. für Wl.-1  V-1		CH6 = Initiator für Wl.-2   V-1

CH3 = Init. für Wl.-1  V-3		CH7 = Initiator für Wl.-2   V-3

CH4 = Init. für Wl.-1  V-4		CH8 = Initiator für Wl.-2   V-4

Uhrstellroutine								K,3

Aufgabe:      	Einstellung oder Korrektur der internen Uhr.

Bedienung:    	Die Menüseite wird durch die Tastenfolge  "K","3" eröffnet:

Geben sie die Datum und Uhrdaten wie folgt an  (1992 Jan. 21. 18:20:00)

9   2   .   0   1  .   2   1  .   1   8   .   2   0   .   0   0    und anschließend   ENTER

Nach einer kurzen Einbrennzeit werden Ihre Angaben nochmals angezeigt

und es wird um Bestätigung gebeten:

Wenn die Angaben richtig sind, bestätigen sie mit der Taste "Y" , ansonsten

benutzen sie die Taste "N" zu nochmaliger Eingabe.

Arbeitsweise:	Die Uhr wird nach Ihren Angaben neu programmiert und gestartet und

dient als Zeitbasis bei den Druckroutinen .  (Siehe Druckprotokoll)

Leeren 									L

Aufgabe:	Das Entleeren des Wiegegutes einer oder  aller Wiegeline/n.

Bedienung: 	Die Menüseite wird durch Betätigen der Taste  "L" geöffnet:

Geben sie die Nummer der von Ihnen gewünschten Wiegelinie , oder

wenn sie alle Wiegelinien entleeren wollen die Nummer "0" an.

Bei einem zufälligen Aufruf der Funktion benutzen sie die Taste ENTER

zum Abbruch!

Arbeitsweise: 	Die angegebene/n  Wiegelinie/n wird/werden geleert.  Die Grob-  Fein-

und Abwurfsklappen werden geöffnet und die Vibratoren angesteuert.

Das Leeren bleibt bis zum Stoppen ( Taste "S" ) im Betrieb.

Einstelldaten speichern oder lesen            			M

Aufgabe:      	Einstelldaten lesen oder Speichern.

Bedienung:    	Die Menüseite wird durch Betätigen der Taste "M" geöffnet:

Arbeitsweise:	Die von Ihnen gewünschte Funktion ist durch Betätigen der

entsprechenden Taste zu erreichen.

Als Arbeitsspeicher wird der Speicher genannt, der die aktuellen Einstel-

lungen speichert. Dieser behält die gespeicherten Daten auch im strom-

losen Zustand der Waage so lange, bis man die Daten manuell ändert,

oder durch einen Produktwechsel überschreibt.

Der Produktspeicher ist für die Aufbewahrung der Einstelldatenpakete

(für 20 bis 200 Produkte) zuständig.

Wenn Sie ein neuerstelltes Programm vom Arbeitsspeicher in den Produkt-

speicher ablegen wollen, wählen sie die Taste "2".

Wenn  ein schon bereits gespeichertes Programm vom Produktspeicher

in den Arbeitsspeicher geladen werden soll, betätigen sie die Taste "1".

ACHTUNG!	Es gibt zwei verschiedene Programmversionen für den Produktspeicher.

a. eine numerische Version, wo die Speicherstellen durch eine drei-

stellige Zahl anzuwählen sind.

b. eine weitere Version mit Textspeicher und Bedienung über eine

sechsstellige Produktnummer. Der Textspeicher hat eine Kapazität

von zwanzig ASCII-Zeichen.

Einstellwerte lesen   (numerische-Version)   				M-1

Bedienung:  	Die Menüseite wird durch die Tastenfolge "M","1" geöffnet.

Geben sie die Nummer der Produktspeicherstelle an, von wo die

Daten an den Arbeitsspeicher geladen werden sollen!

ACHTUNG!	Wenn sie doch keine Änderung vornehmen wollen, so können sie

durch Betätigen der Taste ENTER die Menüseite ohne Änderung

verlassen.

Einstellwerte speichern   (numerische-Version)			M-2

Bedienung:  	Die Menüseite wird durch die Tastenfolge "M","2" geöffnet.

Geben sie die Nummer der Produktspeicherstelle an, wohin die

Daten vom Arbeitsspeicher geladen werden sollen!

ACHTUNG!	Wenn sie doch keine Änderung vornehmen wollen, so können sie

durch Betätigen der Taste ENTER die Menüseite ohne Änderung

verlassen.

Einstellwerte lesen   (Textspeicher-Version) 				M-1

Bedienung:  	Die Menüseite wird durch die Tastenfolge "M","1" geöffnet.

Lesen sie die Anleitung  beim Einstellwerte-lesen weiter!

Einstellwerte speichern   (Textspeicher-Version)      			M-2

Bedienung:  	Die Menüseite wird durch die Tastenfolge "M","2" geöffnet.

Die Produktspeicher Nummer  zeigt die Nummer der ausgewählten

Speicherzelle.   Die Nummer ist rein informativ und nicht direkt anwählbar.

Sie ist grundsätzlich als Hilfsanzeige für das Blättern gedacht.

Der Produktname benennt das Produkt, worauf die dortgespecherten

Einstellwerte sich beziehen. Der Produktname ist rein informativ und nicht

direkt anwählbar.

Die Produktnummer ist ein 6 stelliger, rein numerischer Kode der direkt

anwählbar ist.  Beim Eingeben der Produktnummer müssen nicht unbedingt 				alle Stellen eingegeben werden, da die fehlenden Stellen  automatisch

mit Nullen belegt werden.

Die angezeigte Produktnummer ist die Nummer, die zuletzt gelesen oder

gespeichert wurde.

Bei unbelegten Speicherstellen wird eine " Produkt unbekannt! " Meldung

als Produktname angezeigt.(Bei dieser Meldung ist die angezeigte Produkt-

nummer ungültig)

Auswahl einer Speicherstelle    (Textspeicher-Version)

Sie haben zwei Möglichkeiten um ein Produkt auszuwählen.

a. Blättern sie mit den + oder - Tasten auf oder abwärts zum Auswählen

des von Ihnen gewünschten Produktes.

b. Benutzen sie die Taste "N" zum "Anwählen durch Eingabe" des Produkt-

kodes oder der  Prduktnummer.

Der Cursor erscheint unter der ersten Ziffer der angezeigten Produkt-

nummer und wartet auf Ihre Eingabe.

Wenn sie die Nummer eingegeben haben, schließen sie die Eingabe mit

der Taste ENTER.

Beim Vorhandensein der angeforderten Nummer, wird der Produktname,

ansonsten  die Meldung : "Produkt unbekannt! " angezeigt.

Speichern oder Wechseln     (Textspeicher-Version)

Zur gezielten Auswahl zum Speichern oder Wechseln der Daten ist die Tas-

te "W" wie Wählen zuständig. Wenn der Speicher noch frei ist (die Text-

Anzeige zeigt "Produkt unbekannt") wird zuerst der Produktname und die

Produktnummer verlangt und der Speichervorgang wird nur nach diesen

Eingaben durchgeführt.

Ansonsten (wenn  ein gültiger Produktname erscheint) wird der Speicher                                       	 	oder Lesevorgang ohne zusätzliche Meldung durchgeführt.

Änderung des Produktnamens   (Textspeicher-Version)

Um Änderungen an dem Produktnamen durchzuführen benutzen sie die Taste

"E". Der Cursor erscheint unter dem Text und sie können den Namen neu

eingeben.

Übergewichtweiche  "O" (wie OBERE GRENZE)			O

Aufgabe:    	Übergewichtige Messungen automatisch auszusortieren

Bedienung:   	Die Menüseite wird durch Betätigen der Taste "O" geöffnet.

Die jeweilige Wiegelinien-Nummer und das für diese gültige Sollgewicht

wird angezeigt.

Geben sie das gewünschte Maximalgewicht ein und betätigen sie die

ENTER-Taste.

Arbeitsweise:	Beim Auftreten einer Übergewichtigen Messung wird kurz vor dem  "Hat-

abgeworfen" Signal ein Ausgang - "Übergewicht"-  aktiviert.

Der Ausgang hat die Aufgabe eine Weiche anzusteuern, die die  Schüttung

von der Verpackungsanlage ableitet.

Wenn eine Weiche vorhanden ist, wird ohne Fertig- und Hat-abgeworfen

Meldung selbstständig abgeworfen.

In dem Fall wird der Abwurf nicht von dem Abwurfszähler berücksichtigt.

Das Signal kann auch von der Verpackungsmaschine verarbeitet  werden.

Beim Anschluß einer Verpackungsmaschine darf an dem Kontrolleingang

keine 24V angelegt werden bzw. beim Vorhandensein des Kodierschalters

muß der Schalter-1 in die AUS-Stellung geschaltet werden.

ACHTUNG! 	An dem entsprechenden Kontrolleingang soll eine Brücke zur 24V  erstellt

werden oder wenn ein Kodierschalter an der Portkarte vorhanden ist,

der Schalter - 1 eingeschaltet werden - um das Vorhandensein der

Übergewichtsweiche anzuzeigen.

Stopp 									S

Aufgabe:	Sofortiges Anhalten einer oder aller Wiegelinie/n

Bedienung: 	Die Menüseite wird durch Betätigen der Taste  "S" geöffnet:

Geben sie die Nummer der von Ihnen gewünschten Wiegelinie , oder

wenn sie alle Wiegelinien stoppen wollen die Nummer "0" an.

Bei einem zufälligen Aufruf der Funktion benutzen sie die Taste ENTER

zum Abbruch!

Arbeitsweise: 	Die angegebene/n  Wiegelinie/n wird/werden unabhängig von deren

Zustand sofort gestoppt.

Tarierfunktion - Hauptmenü					T

Aufgabe:      	Auswahl von weiteren Menüseiten

Bedienung:    	Die Menüseite wird durch Betätigen der Taste "T" geöffnet:

Arbeitsweise:	Die von Ihnen gewünschte Einstellroutine ist durch Betätigen der

entsprechenden Taste zu erreichen.

Tarierungsrate ändern                  		   		T-1

Aufgabe:      	Ändert die gespeicherte Tarierungsrate im Speicher.

Bedienung:  	Die Menüseite wird durch die Tastenfolge "T","1" geöffnet.

Geben sie die gewünschte Tarierungsrate (min 1 und  max 250) ein und

bestätigen sie mit  ENTER.

Arbeitsweise: 	Es ist wegen mehrerer Einflüsse notwendig den Wiegekopf nach und

nach zu Tarieren.  Wie oft diese Tarierung erfolgt, wird als Tarierungrate

definiert.  Tarierungsrate=Abwürfe/Tarierung.

Beispiele:    	Nach jedem Abwurf Tarieren    		Tarierungsrate=1

Nach jedem 10-ten Abwurf Tarieren    	Tarierungsrate=10

ACHTUNG!	Bei Untarierbarkeit eines Wiegekopfes erscheint eine Meldung auf der

Anzeige wie folgt :

Die genannte Wiegelinie wird automatisch ausgeschaltet.

Synchronzeit ändern                         				T-3

Aufgabe:      	Ändert die gespeicherte Synchronzeit im Speicher.

Bedienung:  	Die Menüseite wird durch die Tastenfolge "T","2" geöffnet.

Geben sie die gewünschte Synchronzeit (max. 100) ein und

bestätigen sie mit ENTER.

Arbeitsweise:	Die Funktion verzögert die Abwürfe an der Wiegelinie -2 und -3 um die

Fallzeitunterschiede zwischen den ausseren und inneren Wiegelinien

zu korregieren.

ACHTUNG!    	Bei Zwillingswaage stellen sie den Wert "0" ein!

Tarierungsgenauigkeit ändern            		   		T-4

Aufgabe:      	Ändert die gespeicherte Tarierungsgenaugkeit im Speicher.

Bedienung:  	Die Menüseite wird durch die Tastenfolge "T","4" geöffnet.

Geben sie die gewünschte Tarierungsgenauigkeit (min 1 und  max 10) ein und

bestätigen sie mit  ENTER.

Arbeitsweise: 	Es ist bei kleineren Gewichten manchmal notwendig die Genauigkeit der Tarierung

zu verschlechtern. Bei einer Einstellung von „1“ wird bei der Tarierung so lange gewartet

bis der Wiegekopf (Wiegesignal) sich zu +- 1 Digit genau beruhigt hat.

Wenn das Gerät öfter einen Tarierungsfehler anzeigt ist es nötig die Tarierungsgenauigkeit

zu verschlechtern. Da diese änderung sich auch aufs Endgewicht auswirkt, sollte nach dem

Schichtende die Waage untersucht werden, aus welchem Grund die Schwingungen an den

Wiegekopf entstehen.

Tarierungsdauer ändern	            		   		T-5

Bedienung:  	Die Menüseite wird durch die Tastenfolge "T","5" geöffnet.

Einstellwerte werden immer auf „8“ geändert, da diese Einstellung eine Option ist!

Automatische Nachdosierung  "U" (UNT. GRENZE)		U

Aufgabe:        	Untergewchtige Messungen durch Nachdosieren automatisch korrigieren.

Bedienung:      	Die Menüseite wird durch Betätigen der Taste "U" geöffnet.

Arbeitsweise:	Beim Auftreten einer untergewichtigen Messung wird durch Nachdosierung

mit der Feinrinne das Gewicht automatisch korrigiert. Die Nachdosierung

wird nur dann aktiviert, wenn das Fertiggewicht weniger als das untere-

Grenzgewicht ist.

ACHTUNG!        Die automatische Nachdosierung ist immer aktiv !   Wenn sie die

Nachdosierung nicht wünschen, können sie den unteren Grenzwert

dementsprechend niedrig angeben.

Zeiten ändern - Hauptmenü					Z

Aufgabe:      	Auswahl von weiteren Menüseiten.

Bedienung:    	Die Menüseite wird durch Betätigen der Taste "Z" eröffnet:

Arbeitsweise:	Die von Ihnen gewünschte Einstellroutine ist durch Betätigen der

entsprechenden Taste zu erreichen.

Abwurfverzögerungszeit ändern    				Z-1

Aufgabe:	Ändern oder Speichern der Einstellung für Abwurfverzögerung.

Bedienung:  	Die Menüseite wird durch die Tastenfolge "Z","1" geöffnet.

Arbeitsweise: 	Bei Einstellung der Dosierung befinden sich noch Teile des Dosiergutes

im Weg zur Waageschale. Um sicherzustellen daß diese Teile restlos an-

kommen, soll die  "Abwurfverzögerungszeit"  dem Produkt entsprechend

eingestellt werden.

Bei allgemeinen Anwendungen reicht eine Abw.Verz. von 15 bis 20 Zyklen

mit Sicherheit aus.

ACHTUNG!	Wenn die Istwertanzeige einen kleineren Wert anzeigt als den tatsächlichen,

liegt es bestimmt an der zu kurz eingestellten  Abwurfverzögerung.

Im Gegenfall, wenn der angezeigte Wert größer ist als der tatsächliche,

suchen sie den Fehler bei der Filtereinstellung! (Er ist zu träge eingestellt!)

Abwurfzeit ändern    							Z-2

Aufgabe:	Ändern oder Speichern der Einstellung für Abwurfzeit.

Bedienung:  	Die Menüseite wird durch die Tastenfolge "Z","2" geöffnet.

Arbeitsweise: 	Um die Waageschale vollständig entleeren zu können, muß eine

entsprechenede Öffnungszeit für die Abwurfsklappen gesichert werden.

Diese Zeit wird bei der Programmierung Abwurfszeit genannt.

Geben sie die für die Entleerung nötige Zeit in 20mS Zyklen an und betätigen

sie die Taste "ENTER".

ACHTUNG!	Stellen sie die Abwurfszeit länger wenn nach dem Abwurf noch Teile des

Dosiergutes in der Abwurfsschale geblieben sind ! Gehen sie sehr vorsichtig

mit der Reduzierung der Abwurfszeit um, da sich die Entleerung in Grenz-

fällen etwas verlängern kann ! (trifft besonders bei klebrigen oder bei zu

leichten Dosiergütern zu)

Beachten sie daß die Abwurfszeit auch von dem Luftdruck abhängig ist !

(Wenn sie die Drosselung der Abwurfsklappen ändern, kontrollieren sie daß

die Waageschale vollständig entleert ist.)

Anlaufverzögerung ändern 					Z-3

Aufgabe:	Ändern oder Speichern der Einstellung für Anlaufverzögerung.

Bedienung:  	Die Menüseite wird durch die Tastenfolge "Z","3" geöffnet.

Arbeitsweise: 	Die Anlaufverzögerung schützt vor einem zu frühen Wiederanlauf der Waage.

Sie ist mit der Schließzeit der Abwurfsklappen identisch und hält die

Dosierung so lange an, bis die Klappen sich vollständig schließen.

ACHTUNG!	Bei zu geringer Abwurfverzögerung kann das Dosiergut durch die noch nicht

ganz geschloßenen Abwurfsklappen in die Verpackungsmaschine

nachrieseln, oder nachfallen.

Vibrationsstärke ändern    						V

- (oder Bandgeschwindigkeit ändern)

Aufgabe:	Ändern und Speichern der Einstellung für Vibrationsstärke.

- (wenn die Waage mit Bänder arbeitet, -für Bandgeschwindigkeit)

Bedienung:  	Die Menüseite wird durch Betätigung der Taste "V" geöffnet.

- Bei Bandwaage wird anstatt Vibrator Förderband angezeigt:

Arbeitsweise: 	Geben sie die Nummer der Wiegelinie an, wo sie die Stärke eines Vibrators

oder bei Bandwaage eines Bandes verändern wollen.

Geben sie die Nummer des gewünschten Vibrators oder bei Bandwaage

- des gewünschten Bandes an.

Nach der Eingabe springt der Cursor  automatisch eine Stelle weiter:

Auf der Anzeige erscheint der momentan eingestellter Wert.

Wenn die Menüseite nur zur Kontrolle angerufen worden, können sie sie

durch zweimaliger Betätigung der ENTER-Taste zum Hauptmenü zurück-

kommen oder durch einmaliger Betätigung zur Vibrator-Nummer Eingabe-

stelle zurücktreten.

Sie haben zwei Möglichkeiten die eingestellte Stärke zu ändern:

a. geben sie die von ihnen gewünschten Stärke an

b. verändern sie die Stärkeeinstellung mit der Taste "+" (aufwertz)

oder mit der Taste "-" (abwertz)

anschließend betätigen sie die Taste Enter um die Einstellung zu

speichern.

ACHTUNG!	Die Stärke der Vibration ist in 1% Schritten von 0 bis 100% stellbar aber

bei Bandsteuerung sind Sollwerte von 0 bis 250 Einheiten zulässig!

Die Nummerierung der Wiegelinien und der Vibratoren

bei der Standardwaage

Initialisierung der Steuerung					W-X-Y

Aufgabe:      	Anfordern und Speichern der wichtigsten Betriebseinstellungen.

Bedienung:    	Die Menüseite wird durch die Tastenfolge  "W","X","Y" eröffnet:

Arbeitsweise:	Die von Ihnen gewünschte Kontrollroutine ist durch Betätigen der

entsprechenden Taste zu erreichen.

Anzeigenmultiplikator Eingeben    		       	W-X-Y-1

Bedienung:  	Die Menüseite wird durch die Tastenfolge "W","X","Y","1" eröffnet.

Wählen sie die Einstellung nach Ihrer Wahl. siehe Beispiele:

Multipl.    Dec.punkt	Init.Tasten 	Messbereich   	Auflösung    	Auflösung

(Anzeige)        	  (Intern)

0.5      	       1     	" . "  " 2 "  	0 -  200.0 gr   	   0,1 gr		    0,05	gr

1.0     	       1 		" . "  " 3 "	0 -  400.0 gr	   0,1 gr		    0,1   	gr

2.0   	       1 		" . "  " 4 "	0 -  800.0 gr	   0,2 gr		    0,2 	gr

0.125 	       -		" - "  " 0 "   	0 -    500  gr	   1,0 gr		    0,12 	gr

0.25  	       -		" - "  " 1 "	0 -   1000 gr	   1,0 gr		    0,2  	gr

5.0 	       1		" - "  " 6 "	0 - 2000.0 gr	   0,5 gr		    0,5  	gr

0.5	       -		" - "  " 2 "	0 -   2000 gr	   1,0 gr		    0,5  	gr

1.0                       - 	  " - "  " 3 " 	0 -   4000 gr  	   1,0 gr    	    1,0  	gr

2.0                       -    	  " - "  " 4 " 	0 -   8000 gr   	   2,0 gr   	    2,0  	gr

4.0                       -    	  " - "  " 5 "	0 -  16000 gr   	   4,0 gr   	    4,0 	gr

5.0                       -     	  " - "  " 6 " 	0 -  20000 gr   	   5,0 gr		    5,0  	gr

Maximales Sollgewicht eingeben    		       	W-X-Y-2

Bedienung:  	Die Menüseite wird durch die Tastenfolge "W","X","Y","2" eröffnet.

Geben sie im Standardfall 3/4 des Gesamtmessbereiches oder den

von Ihnen gewünschten Wert an.  Das max. Sollgewicht darf in keinem

Fall größer als das maximal messbare Gewicht + Offsetbereich des

eingesetzten Wiegekopfes sein!

Beispiel:	Sie haben einen Messbereich von 0-4000 gewählt und an der Waage ein-

gesetzte Wiegeköpfe haben einen Offsetbereich von 0-500 gr.

Das maximale Sollgewicht ist in diesem Fall (4000-500)= 3500 gr.

ACHTUNG!	Bei Österreichischer Version wird auch nach einem Minimalgewicht ge-

fragt. Geben sie den gewünschten Wert wie beim Maximalgewicht ein.

Anzahl der Wiegelinien angeben    		       W-X-Y-3

Bedienung:  	Die Menüseite wird durch die Tastenfolge "W","X","Y","3" eröffnet.

Geben sie die Anzahl der vorhandenen Wiegelinien an.

Fertigmeldung-Unterbrechung einstellen	       W-X-Y-4

Bedienung:  	Die Menüseite wird durch die Tastenfolge "W","X","Y","4" eröffnet.

Wählen sie die Einstellung nach Ihrer Wahl. siehe Beispiele:

"0"		Wenn sie eine Unterbrechungszeit von "0" einstellen, so unterbricht die

Steuerung die Fertigmeldung nach einem Abwurf nur dann, wenn zur

Zeit keine anderen Wiegelinien fertig sind.

"50"		Nach jedem Abwurf erfolgt eine kurze Unterbrechung der Fertigmeldung.

Die Länge der Unterbrechung ist (50 * 20mS) = 1 Sec.

Istwertgeber Ändern				 		X

Aufgabe:      	Festlegen den Istwertgeber  für alle Wiegelinien.

Bedienung:    	Die Menüseite wird durch Betätigen der Taste "X" eröffnet:

In den Klammern wird die aktuelle Einstellung angezeigt. Wenn sie

die Menüseite nur zur Kontrolle angewählt haben, kehren sie mit der

Taste ENTER zur Hauptmenüseite zurück, ansonst wählen sie die nach

Ihrem Wunsch entsprende Taste zur Initialisierung der  Steuerung für

den Gebertyp.

Arbeitsweise:	Wenn Ihre Waage mit  Fotozellen oder mit Lichtschranken für Zählfunktion

ausgerüstet ist, so können sie die Arbeitsweise "0" anwählen.

Bei dieser Einstellung werden einige Menüseiten so geändert daß anstatt

"gr" , "St." als Mengenbezeichnung angezeigt wird. Der Multiplikator für die

Anzeige wird automatisch auf *1 gestellt.  Die Multiplikator-  und Decimal-

punkt-Einstellung für Wiegebetrieb wird zwischengespeichert, so daß bei

einer Rückänderung automatisch zurückgeändert wird.

Die Zählung erfolgt nach einem Übergang von 0V auf 24V. (Flankenzählung)

Die Handtarierung löscht den Stückzähler der entsprechenden Wiegeline,

und die Wiegekopfkontrolle zeigt den Stand des Stückzählers.

Änderungen ab Programmversion 4039

Neue Tastenbelegung

Die Taste „J“ oder bei Numerische Tastatur „6-4 „  ist mit der Funktion „Optionen wählen“  belegt.

Standardeinstellung ist wenn alle Optionen ausgeschaltet („0“) sind!

Option 	- 1	„1“    ----   *Grobklappe geht nur mit der Feinklappe zu

-2	„1“    ----   *Initiatoren sind nicht im Betrieb

-3	„1“    ----   *Übergewichtsweiche ist vorhanden

-4	„1“   ----    *Beide Schieber werden geöffnet !

-5	„1“   ----    *Feinvibratoren laufen bei Grobdosierung mit Grobgeschwindigkeit

-6	„1“   ----    *Vibr.-3 und -4 laufen mit den Einstellwerten V-2 und V5

-7	„1“   ----    *Vibrator-0 und -1 schaltet bei Feindosierung auf Feingeschwindigkeit um

-8 	„1“   ----    *nur 1 Vibrator pro Wiegelinie

Sie können die Optionen mit der entsprechenden numerische Taste ein oder ausschalten.

- !  Die eingestellte Optionen werden mit den Produktspezifischen Werten Abgespeichert

Zufuhrsollwerte einstellen							Y

Nach der Betätigung der Taste „5-4“ ist die folgende Seite zu erreichen:

***  Menue fuer die Zufurdteuerung ***

Induktiv Initiatoren Tarieren  =  „1“

Induktiv Initiator Kontrolle      =  „2“

Sollwerte fuer Zufuhrsteuer.  =  „3“

- Initiatoren Tarieren

!!!  Achtung !!!      Diese Funktion ist nur bei ausgeschalteten Wiegelinien

und mit leeren Vibratoren durchzuführen!

Wenn sie merken daß eine der drei Wiegelinien vorrangig beschikt wird, kann es daran legen daß

der Meßwertgeber etwas weggedriftet hat. In diesem Fall können sie durch diese Tarierfunktion

eine Nachjustage der Sensoren vermeiden.

- Initiator Kontrolle

Mit dieser Funktion können sie die Istwerte von den  Meßwertgeber der hintere Rinnen abfragen.

Der Messwert wird in dem Bereich von 0 bis 255 angezeigt.

Nach der Wahl der Routiene wird die Nummer der Wiegelinie gefragt. Geben sie bitte der Nummer

der von Ihnen gewünschte Wiegelinie ein und der zugehöriger Messwert wird am Bildschirm angezeigt.

Um eine andere Wiegelinie zu wählen brauchen sie die Routiene nicht zu verlassen. Sie können jeder

Zeit eine neue Nummer anwählen oder mit der Taste ENTER die Seite verlassen.

- Einstellung :    Bei leerer Dosierrinne soll ein  Tarawert zw. 15 und 30 eingestellt werden

- Sollwerte für die Zufuhrsteuerung.

Nach der Wahl diese Funktion wechselt das Bildschirm auf folgende Menüseite:

*** Solwerte fuer die Zufuhrsteuerung ***

min. Dosierzeit pro Wiegelinie   =  „1“

Band AUS Zeit beim Umfahrt    =  „2“

max. Fuellhoehe 	               =  „3“

- Minimale Dosierzeit

Sie können hier ein Wert zwischen 0 und 250 einstellen (wobei Werte über 50 sind nicht mehr sinnvoll)

und damit die minimale Dosierzeit für eine Wiegelinie festlegen.

- Band-Aus Zeit

Sie können hier das Band währen dessen Fahrtes ausschalten lassen. Wenn sie einen Wert > 0 einstellen

wird das Band für die durch Ihnen bestimmte Zeit lang ausgeschaltet. (Werte über „50“ sind nicht sinnvoll)

- Maximale Füllhöhe

Sie können durch Eingabe eines Wertes zw. 0 und 250 die Füllhöhe der hintere Rinnen beeinflussen.

ACHTUNG!

Ein Einstellwert von 250 läßt eine unbegrenzte Füllhöhe zu           und

Ein Einstellwert von 0  schaltet das Zuführband ganz aus !

Die hier vorgenommene Einstellungen werden beim Speichern der Produkteinstellwerte automatisch

mitgespeichert und nach einem Produktwechsel wieder aktiviert !!!

Allgemeines

Prioritätssteuerung

Aufgabe:      	Die Wiegelinien werfen in der Reihenfolge ab, wie die

wie die Fertiggeworden sind.

Bedienung:   	nicht  veränderbar

Arbeitsweise: 	Die Wiegelinien-Nummer wird in einen Ring-Prioritätsspeicher

eingetragen, der die Reihenfolge der Abwürfe steuert.

Übergewicht-Aussortierung

Die Funktion selektiert die übergewichtige Portionen bei vorhandener Weiche aus.

Das Vorhandensein der  Weiche wird durch einer entsprechenden Brücke an der Klappen-

karte bestätigt.

Die Übergewichtweiche dient zum Aussortieren der übergewichtigen Abwürfe.

Ein Abwurf wird dann als übergewichtig betrachtet , wenn das Fertiggewicht in der  Wiege-

schale  das  in Übergewichteinstellmenü eingestelltem Gewicht übersreitet.

Beim auftreten eines Übergewichtes wird das Wiegeut nicht an die Verpackungsmaschiene

weitergegeben, sonder durch einer Weiche in den Vorrats- oder Ausschußbehälter geleitet.

Der Abwurf  eines übergewichtigen Portion erfolgt sofort bei der nächsten Gelegenheit, also

nicht nach dem Prioritätsprinzip. Solche Abwürfe werden auch von dem Abwurfszähler

nicht berücksichtigt.

Beschreibung der Optimierung  	(Stand:27.08.1995)

Grenzwerte

("d" ist in der Steuerung eingestellte Multiplikator)

Min. Sollgewicht:			200d

Grobgewicht:			128d

Feinschwelle:	  		64d

Gewichtregelschritt aufwertz:  		1/64 des Fein-Grob Unterschieds

abwertz:		1/128 des Grobgewichtes

Vibrator-Regelschrittgröße:		1 Stellung ca. 0,5%

Min. Dosierdauer:			1.2 Sec

Aufgabe:      	Die grundlegende Einstellungen der Waage so nachzustellen, daß die

Änderungen an Rinnenfüllhöchen, Rinnenamplitude, Produkteigenschaften,

nicht das Endgewicht der Abfüllung beinflußen.

Die Optimierung ist kein Automatische Initialisierung oder Einfahrautomatik!

Die ist jedeglich nur für die Korrektur der Einstellwerte während des Betriebs

verwendbar.

Bedienung:   	mit der Menüseite die durch der Taste "Q" erreichbar ist, sind zur Zeit 2 Modis

aktivierbar:

a. Grobvibrationoptimimierung mit Feinvibrations und Grobgewichtoptimierung

b. Grobvibrationsoptimierung mit Grobgewicht aber ohne Feinvibrations-

optimierung

Vor der Aktivierung der Optimierung ist die Waage manuell einzustellen und

wenn die Leistung und Genauigkeit stimmt, sind die Arbeitswerte mit dem Funktion

"Q"-"6"  (Wertübernahme) als Sollwerte für die Optimierung zu übernehmen.

Mit der Menüseite die durch der Taste "P" erreichbar ist sind die Solldosierzeiten

kontrollierbar oder in kleinen Schritten veränderbar.

Arbeitsweise: 	Die Dosiergeschwindigkeiten der Dosiervorrichtungen werden überwacht.

Die Grobdosiergeschwindigkeit wird mit +-3% Genauigkeit und

die Feindosiergeschwindigkeit         mit +-5% Genauigkeit geregelt

Grobdosierung 	Feindosierung

kürzer -3%	kürzer -5%	-> 	Grobvibration wird erniedrigt

kürzer -3%	im Bereich	->	Grobvibration wird erniedrigt

kürzer -3%	länger +5%	->	Grobgewicht wird erhöcht

------------------------------------------------------------------------------------------------------

im Bereich	kürzer  -5%	->	a. Feinwibration wird erniedrigt

b. Grobgewicht wird erniedrigt

im Bereich	im Bersich	->	Feingewicht wird korregiert    (siehe Seite-2)

im Bereich	länger +5%	->	a. Feinvibration wird erhöcht

b. Grobgewicht wird erhöcht

------------------------------------------------------------------------------------------------------

länger +3%	kürzer -5%	->	Grobgewicht wird erniedrigt

länger +3%	im Bereich	->	Grobvibration wird erhöcht

länger +3%	länger +5%	->	Grobvibration wird erhöcht

Feingewichtkorrektur:

Istgewicht

kleiner als Sollgewicht		-> 	Feingewicht=Feingewicht + (Sollg.-Istg.)/2

größer als Sollgewicht		->	Feingewicht=Feingewicht  - (Istg.-Sollg.)/2

im Bereich +- 1 Digit		->	Kein Regelschritt

zu Beachten:

Bei größeren Änderungen an Produktzufuhr (Silo-Leer, Materialstau an den Rinnen usw.)

schalten sie die Optimierung sofort aus, sonst versucht sie die unbehebbaren Fehler durch

zu weiten Wegregeln zu korregieren!

Stoppen sie die Wiegelinien nur im Notfall da es zu einem falschen Folgerelschritt beim

Wiedereinschaölten der Wiegelinie führt!  Schalten sie bem Bedarf die gewünschte Wiege-

linie mit dem Ausschaltfunktion "A" aus da dies die Wiegelinie nur nach einem

abgeschloßenen Dosiervorgang die Linie ausschaltet!

Nehmen sie Änderungen an den Einstellwerten (Sollgewichte, Vibtaionseinstellungen) nur

bei Ausgeschalteten Optimierung vor!

Bei leeren oder nicht vollgefühlten Silo (z.b. Leerfahren der Waage) schalten sie Optimierung

aus!

Berühren sie während des Betriebs mit Optimierung die Wiegeköpfe nicht! (auch sonst nicht

zu empfählen)

Der Produktspeicher behält auch die Optimierungssollwerte schaltet aber beim

Produktwechsel	die Optimierung nicht automatisch ein.

Die ist manuell nach dem Wiedereinfahren und nach Wiedereinstellung der Schieber am

Silo einzuschalten!

Typs:

Wenn die Optimierung wegen Produktzufuhr-Störungen die Sollwerte zu weit verändern hat,

können sie die original-Sollwerte mit eine "Produktwechsel" wiederherstellen.

Klappenkartenbelegung:

Klappenkarte Wl.-1 Wl.-2   	Klappenkarte für Wl.-3 Wl.-4

Adresse 22H			    Adresse 24H

1	Initiator  Vibr.4	Wl.-2 		Initiator  Vibr.4	Wl.-4

2	Incrementier-Taste		nicht belegt

3	Initiator  Vibr.1 	Wl.-2 		Initiator  Vibr.1	Wl.-4

4	Zählereingang 	Wl.-2   		Zählereingang	Wl.-4

5	Initiator  Vibr.4	Wl.-1 		Initiator  Vibr.4	Wl.-3

6	Luftdruck-Sensor		nicht belegt

7	Initiator  Vibr.1 	Wl.-1 		Initiator  Vibr.1	Wl.-3

8	Zählereingang 	Wl.-1		Zählereingang	Wl.-3

9	Grobklappe 	Wl.-1		Grobklappe	Wl.3

10	Feinklappe  	Wl.-1		Feinklappe	Wl.-3

11	Abwurfsklappe 	Wl.-1		Abwurfsklappe	Wl.-3

12	Zwischenklappe			nicht belegt

13	Grobklappe	Wl.-2		Grobklappe	Wl.-4

14	Feinklappe	Wl.-2		Feinklappe	Wl.-4

15	Abwurfsklappe	Wl.-2		Abwurfsklappe	Wl.-4

16     	nicht belegt			nicht belegt

17      	-24V				-24V

18	+24V				+24V

Portkartenbelegung

Adresse 26H

1  	nur 1 Vibr/Wiegelinie  	Kodiereingang     oder Kodierschalter 	6

2  	V-0 umschalt. auf Fein 	Kodiereingang                          		5

3  	V-3,4 Grobw. V-2,5     	Kodiereingang                          		4

4  	Feinv. mit Grobgew.    	Kodiereingang                          		3

5  	Luftdrucksensor		Eingang ca. 3k  	  und  Kodierschalter	2

6  	Übergew.Weiche         	Eingang ca  3k    und  Kodierschalter	1

7  	Wiederstart            	Eingang ca. 3k    erwartet +24V zum Wiederstart

8  	Abruf                  	Eingang ca. 3k    beim Übergang von +24V auf  0V

9  	Fertigmeldung          	Ausgang	  off. Collector  schließer zum GND

10  	"hat abgeworfen"       	Ausgang	  off. Collector          "             "        "

11  	"Übergewicht"          	Ausgang	  off. Collector          "             "        "

12  	"Serienabwurf-ende"	Ausgang	  off. Collector          "             "        "

13  	"Übergewicht an WL-1"  Ausgang   	  off. Collector          "             "        "

14  	"Übergewicht an WL-2"  Ausgang	  off. Collector          "             "        "

15  	"Übergewicht an WL-3"  Ausgang	  off. Collector          "             "        "

16  	"Übergewicht an WL-4"  Ausgang	  off. Collector          "             "        "

17  	GND (-24V)

18 	VCC (+24V)

Vibratoransteuerkarten-Belegung

VIB-1  Adresse 20H 			VIB-2  Adresse 20H

Jumper an J5,6,7,8			 Jumper an J1,2,3,4

4  	Wl.-1	Vibrator -0 		Wl.-2	Vibrator-0

6  	Netz				Netz

8  	Netz				Netz

10  	Wl.-1	Vibrator-1		Wl.-2	Vibrator-1

12  	Netz				Netz

14  	Netz				Netz

16  	Netz				Netz

18  	Wl.-1	Vibrator-3		Wl.-2	Vibrator-3

20  	Netz				Netz

22  	Netz				Netz

24  	Netz				Netz

26  	Wl.-1	Vibrator-4		Wl.-2	Vibrator-4

28  	Netz				Netz

30  	Netz				Netz

32  	Netz				Netz

VIB-3  Adresse 40H 			VIB-4  Adresse 40H

Jumper an J5,6,7,8			 Jumper an J1,2,3,4

4  	Wl.-3	Vibrator -0 		Wl.-4	Vibrator-0

6  	Netz				Netz

8  	Netz				Netz

10  	Wl.-3	Vibrator-1		Wl.-4	Vibrator-1

12  	Netz				Netz

14  	Netz				Netz

16  	Netz				Netz

18  	Wl.-3	Vibrator-3		Wl.-4	Vibrator-3

20  	Netz				Netz

22  	Netz				Netz

24  	Netz				Netz

26  	Wl.-3	Vibrator-4		Wl.-4	Vibrator-4

28  	Netz				Netz

30  	Netz				Netz

32  	Netz				Netz

- PIN-4 befindet sich am oberen Rand der Printplatte (in eingebautem Zustand)! -

Vibratoransteuerkarten-Belegung

VIB-5  Adresse 42H			VIB-6  Adresse 42H

Jumper an J5,6,7,8			  Jumper an J1,2,3,4

4  	Wl.-1	Vibrator -2 		Wl.-1	Vibrator-5

6  	Netz				Netz

8  	Netz				Netz

10  	Wl.-2	Vibrator-2		Wl.-2	Vibrator-5

12  	Netz				Netz

14  	Netz				Netz

16  	Netz				Netz

18  	Wl.-3	Vibrator-2		Wl.-3	Vibrator-5

20  	Netz				Netz

22  	Netz				Netz

24  	Netz				Netz

26  	Wl.-4	Vibrator-2		Wl.-4	Vibrator-5

28  	Netz				Netz

30  	Netz				Netz

32  	Netz				Netz

- PIN-4 befindet sich am oberen Rand der Printplatte (in eingebautem Zustand)! -

Bandansteuerkarten-Belegung

Klappenkarte Wl.-1 Wl.-2   	Klappenkarte für Wl.-3 Wl.-4

BAND-1    Adresse 50H 	BAND-2          Adresse 60H

1	GND		 		GND

2	GND				GND

3	GND				GND

4	GND				GND

5	GND				GND

6	Sollwert  Wl.-1 Band-0	Sollwert  Wl.-3  Band-0

7	Sollwert  Wl.-1 Band-1	Sollwert  Wl.-3  Band-1

8	Sollwert  Wl.-1 Band-3	Sollwert  Wl.-3  Band-3

9	Sollwert  Wl.-1 Band-4	Sollwert  Wl.-3  Band-4

10	Sollwert  Wl.-2 Band-0	Sollwert  Wl.-4  Band-0

11	Sollwert  Wl.-2 Band-1	Sollwert  Wl.-4  Band-1

12	Sollwert  Wl.-2 Band-3	Sollwert  Wl.-4  Band-3

13	Sollwert  Wl.-2 Band-4	Sollwert  Wl.-4  Band-4

14-18	GND				GND

- PIN-1 befindet sich am oberen Rand der Printplatte (in eingebautem Zustand)! -

Ausgangsspannung 0 bis 10V Dc an einer Last von  > 1k Ohm

ACHTUNG!  Die Belegung gilt nur für Standard-Bandwaage!

uP Netzteil  (+5V,+-15V)  Anschlußbelegung

Hitron Netzteil			Schroff Netzteil

4  	+5V				+5V

6  	+5V				+5V

8  	GND				+5V

10  	GND				GND

12  	+15V				GND

14  	GND				GND

16  	GND				+15V

18  	-15V				GND

20  	nicht belegt			GND

22  	nicht belegt			-15V

24  	nicht belegt			nicht belegt

26  	nicht belegt			nicht belegt

28  	220V PH			220V Ph

30	220V Mp			220V Mp

32  	Schutzleiter			Schutzleiter

Belegeung des 24V Netzteiles

4  	-24V			Sicherung  4 A  T

6  	-24V

8  	+24V ungeregelt

10  	+24V ungeregelt

12  	+24V ungeregelt

14  	+24V ungeregelt

16  	+24V ungeregelt

18  	+24V ungeregelt

20  	+24V ungeregelt

22  	+24V ungeregelt

24  	+24V geregelt         	Sicherung  (elektronisch  0,5A )

26  	nicht belegt

28  	220V Mp

30  	nicht belegt

32  	220V Ph 	    	Sicherung  1A. M

Belegung der Seriellen Schnittstelle

Übertragungsrate: 9600 Baud, ohne Parität, 8 Bit-Karakter, 2 Stoppbits

Belegung der Wiegekopfanschlüße

Hexdump byteweise   H-A

Betätigen sie die Tasten nacheinander „H“ und „A“. Geben sie die gewünschte Leseadresse

in Hex - Format immer vierstellig an:

zum Beispiel:  E000 und betätigen sie die Taste ENTER.

Am oberen linken Rand des Bildschirm erscheint der Wert in Hex - Format. Um eine Adresse weiter

zu lesen betätigen sie die „.“ Taste oder zum Abbruch die Taste ENTER.

Hexdump Word-weise   H-B

Betätigen sie die Tasten nacheinander „H“ und „B“. Geben sie die gewünschte Leseadresse

in Hex - Format immer vierstellig an:

zum Beispiel:  E000 und betätigen sie die Taste ENTER.

Am oberen linken Rand des Bildschirm erscheint der Wert in Hex - Format. Um eine Adresse weiter

zu lesen betätigen sie die „.“ Taste oder zum Abbruch die Taste ENTER.