Bedienungsanleitung zum PC-Programm

Achten sie auf die Einschalt  - Reihenfolge !

- Schalten sie den Modusschalter an der Waagesteurung in gegengesetzte Richtung von der Tastatur

- Schalten sie die Waage mit dem Haptschalter an der Waagesteuerung an

- Schalten sie die PC mit dem PC-Hauptschalter an

Sie gelingen automatisch in das Waage bedienende PC-Programm!

Betätigen sie die Taste „Vorverpacker“ um die Waage - Steuerprogramm zu  gelangen.

Betätigen sie die Passwortgeschützte „Administrator“ Taste um die gespeicherte Datensätze zu pflegen.

Betätigen sie die Drucker Taste um die Waage Einstellwerte zu Protokollieren,

-  oder die „Exit“ Taste um das Programm zu verlassen.

Waage Bedienprogramm

Betätigen sie die Taste „Anmelden“ um die Kommunikation zwischen der PC und der Vaage starten.

Wenn nach der Anmeldung eine Meldung „PC ist angemeldet“ erscheint, ist das Programm startfähig.

Sie können die Waage in 4 Modis  benutzen:

- Sie vergeben einen schriftlichen Auftrag,			 	              Abschnitt  „A“

- Sie vergeben einen SAP-Auftrag 						Abschnitt  „B“

- Sie vergeben keinen Auftrag, bedienen sie die Waage über der PC		Abschnitt  „C“

- Sie arbeiten mit der Waage (nur mit der Waagesteuerung) ohne PC 		Abschnitt  „D“

Abschnitt „A“

Vergeben einen schriftlichen Auftrag

Betätigen sie die Taste „Neu“ in dem Feld „Auftrag“.

1.  Sie werden aufgefordert ein Paßwort einzugeben um die Eingaben zu Tätigen. Wenden sie sich an dem Administrator,

um ein Paßwort zu erhalten.

- Sie werden aufgefordert nacheinander die folgende Angaben einzugeben:

- 9-stellige Auftragsnummer

- 7-stellige Sachnummer

- 6-stellige Menge                                      !!! max. 60.000

- 6-stellige Losgröße

- 1-stellig   Beutel = 1   kein Beutel  = 0	-! diese Aufforderungen können

- 1-stellig   Karton = 1   kein Karton = 0    -! mit Enter quittiert werden

- 3-Stellig  Beutel pro Karton		-!

Es können zwei Meldungen nach dem Auftragseingang erfolgen:

a. Wenn die Sachnummer mit der passende Losgröße in der Datenbank vorhanden ist, so erscheint eine Meldung:

Quittieren sie die Meldung mit der „ok“ Taste.

Das Programm sucht die entsprechende Waageeinstellungen von der Datenbank automatisch aus und trägt die eingegebene Werte im Auftragsfeld ein. Die Waagezustandanzeige (direkt über dem Auftragsfeld)  zeigt „Auftrag in Berarb.“ -Auftrag in Bearbeitung- an.

Um mit der Auftragsabarbeitung zu beginnen brauchen nur diese Einstellungen zur Waage senden  (Feld: „Datenaustausch“   Taste:  „PC-> Waage“)  und die Waage mit der Taste (Waage) „AN“ einzuschalten.

- Wenn in der Datenbank die Sachnummer vorhanden ist aber nicht mit der Losgröße zusammen vorkommt,

erscheint eine Meldung:

Quittieren sie die Meldung mit der „ok“ Taste.

Sie haben einen nocht nicht benutzte Losgröße gewählt. Das Programm erstellt Ihnen eine neue Einstellwert-satz

mit Standardwerten. Diese Werte dürfen ohne Änderungen nicht zur Waage gesendet werden!

c.  Wenn in der Datenbank die Sachnummer nicht gefunden wird, erscheint eine Meldung:

Quittieren sie die Meldung mit der „ok“ Taste.

Sie haben einen nocht nicht benutzte Sachnummer gewählt.  Das Programm erstellt Ihnen eine neue Einstellwert-satz

mit Standardwerten.   Diese Werte dürfen ohne Änderungen nicht zur Waage gesendet werden!

Stellen sie die Waage produktspezifisch ein, wie es in der Bedienungsanleitung der Waage steht!

Abschnitt  „B“

Vergeben einen SAP - Auftrag

Benutzen sie die SAP Eingabemaske zum Vergeben einen Auftrag an die Waage, wie in der SAP Bedienungsanleitung

beschrieben ist.

//  Der Ablauf bis zum Einschalten der Waage ist genau so wie bei Schriftlicher Auftragserteilung. //

Abschnitt  „C“

Benutzung der Waage ohne Auftrag über der PC

Wenn sie das Programm neu betreten, erscheint ein Datensatz mit der Sachnummer „0000000“.

Sie können ohne einen Auftrag empfangen oder schriftlich erstellen zu müssen die Waage genauso wie

nach einem Aftrag bedienen.

// Wenn sie diese Einstellungen zu einer  Sachnummer und Losgröße Kombination zuordnen wollen,

rufen sie den Administrator um diese Datensatz zu bearbeiten!  //

Abschnitt „D“

Benutzung der Waage ohne PC

Schalten sie bei ausgeschalteter Waagesteuerung den Modusschalter in Richtung Folientastatur und schalten

sie den Hauptschalter der Waage an.

Bedienen sie die Waage wie in der Bedienungsanleitung der Waage beschrieben ist.